化学品安全技术说明书-2,2,2-三氟乙醇

一：标识 
【危化品名称】：2,2,2-三氟乙醇 
【中文名】：2,2,2-三氟乙醇 
【英文名】：2,2,2-trifluoroethyl alcohol 
【分子式】：C2H3F3O 
【相对分子量】：100.04 
【CAS号】：75-89-8 
【危险性类别】： 
二：主要组成与性状 
【主要成分】：纯品 
【外观与性状】：无色液体。 
【主要用途】：用于药物制造和用作有机溶剂。 
三：健康危害 
【侵入途径】： 
【健康危害】：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。本品具有强烈刺激性，高浓度接触严重损害粘膜、上呼吸道、眼和皮肤。接触后引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。可引起迟发性肺水肿。 
四：急救措施 
【皮肤接触】：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 
【眼睛接触】：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
【吸入】：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
【食入】：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 
五：燃爆特性与消防 
【闪点】：29 
【燃爆下限】：5.5 
【引燃温度】：无资料 
【爆炸上限】：42 
【危险特性】：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 
【灭火方法】：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 
六：泄漏应急处理 
【泄漏应急处理】：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 
七：储运注意事项 
【储运注意事项】：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 
八：防护措施 
【中国MAC】：未制定标准 
【前苏联MAC】：未制定标准 
【检测方法】： 
【工程控制】：严加密闭，提供充分的局部排风。 
【呼吸系统防护】：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 
【眼睛防护】：呼吸系统防护中已作防护。 
【身体防护】：穿胶布防毒衣。 
【手防护】：戴乳胶手套。 
【其他防护】：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。 
九：理化特性 
【熔点】：-44.6 
【沸点】：73.6 
【相对密度（水=1）】：1.38 
【相对密度（空气=1）】：3.45 
【饱和蒸汽压】：9.33(25℃) 
【辛酸/水分配系数的对数值】：无资料 
【燃烧热】：无资料 
【临界温度】：无资料 
【临界压力】：无资料 
【溶解性】：与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。 
十：稳定性和反应活性 
【稳定性】： 
【聚合危害】： 
【禁忌物】：强氧化剂、强碱、钾、钠。 
【燃烧分解产物】： 
十一：毒理学资料 
【急性毒性】：LD50：240 mg/kg(大鼠经口)；1680 mg/kg(大鼠经皮)，LC50：2900 mg/m3(小鼠吸入) 
【刺激性】： 
【亚急性和慢性毒性】： 
【生殖毒性】： 
【致癌性】： 
【致突变性】： 
十二：环境资料 
【环境资料】： 
十三：废弃 
【废弃】：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 
十四：运输信息 
【危规号】：33564 
【联合国编号】：无资料 
【包装分类】：O53 
【包装标志】： 
【包装方法】：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 
十五：法规信息 
【法规信息】：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。 
十六：其它信息 
【参考文献】： 
【填表部门】： 
【数据审核单位】： 
【修改说明】： 
【其他信息】：