化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 二水合氯化铜 (氯化铜）

英文名称: Copper（Ⅱ） chloride dihydrate；Copper chloride

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号         邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                             注 册 号:

生效日期:                                   传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品（ √  ）   混合物（   ）

有害物成分       含量      CAS No.

氯化铜          ≥98.0％     7447-39-4

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第8.3类 其它腐蚀品

侵入途径: 吸入、食入

健康危害：对胃肠道有刺激作用，如腹痛、恶心、呕吐、食欲下降等，严重者可发生黄疸。腹泻时伴有腹绞痛、便血、剧烈头痛、血压下降等症状。

环境危害:  对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

燃爆危险：本品不燃。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸，就医。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：遇湿时对部分金属有腐蚀性，有毒。

有害燃烧产物: 受高热分解为氯化亚铜和氯。

灭火方法：本品不燃。可用火场周围可用的灭火介质灭火。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴尘口罩，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，避免扬尘。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项: 密闭操作，局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 0.2[烟]，1[尘]   前苏联MAC(mg/m3): 0.5(以铜计)

监测方法：火焰原子吸收光谱法。

工程控制：严加密闭，局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:佩戴防尘呼吸器。可能接触其粉尘时，应该佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防护工作服。

手防护: 戴防护手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状: 绿色到蓝色粉末或斜方双锥体结晶。。

熔点(℃): 100                    相对密度( 水=1 ): 3.39

沸点(℃): 无资料                相对密度(空气=1): 无资料

饱和蒸气压(kPa): 无资料         燃烧热(kJ/mol): 无意义

临界温度(℃): 无意义            临界压力(Mpa): 无意义

辛醇/水分配系数: 无资料         闪点(℃): 无意义

引燃温度(℃): 无意义             爆炸下限[％(V/V)]: 无意义

爆炸上限[％(V/V)]: 无意义        最小点火能(mJ): 无意义

最大爆炸压力(Mpa): 无意义

溶解性：易溶于水、溶于丙酮、醇及醚。

主要用途：有机和无机反应催化剂，媒染剂，杀虫剂，石油脱臭、脱硫和纯化剂。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件: 潮湿空气。

禁配物：无资料。

分解产物:  氯化亚铜、氯。

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 140mg/kg(大鼠经口)

LC50: 无资料

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  在水体中，铜与腐植质可形成络合物，吸附于水合金属、氧化物、藻类，或有机物质上；形成的络合物更易于吸附于藻类及其它物质表面。

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  某些铜络合物能被光降解。

其他有害作用:该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 83503

UN编号: 2802

包装标志: 腐蚀品

包装类别:Ⅱ类包装

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或铁桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶/

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第8.3 类其它腐蚀品.

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001

2、《有毒化学品卫生与安全实用手册》；王自齐、侯中林、顾友多编；化学工业部监督司;1995

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版