化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 氯酸钾; 白药粉

英文名称: Potassium chlorate

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号        邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                            注 册 号:

生效日期:                                  传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品(  √  )   混合物(    )

有害物成分  含量       CAS No.

氯酸钾    ≥99.5%     3811-04-9

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第5.1类 氧化剂

侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对人的致死量约10g。口服急性中毒表现为高铁血红蛋白症，胃肠炎，肝肾损害，甚至窒息。粉尘对呼吸道有刺激性。

环境危害:  对环境可能有危害，可能对水体造成污染。

燃爆危险：与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合时可形成爆炸性混合物。

急剧加热时可发生爆炸。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：饮足量温水,催吐。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：强氧化剂。常温下稳定,在400℃以上则分解并放出氧气。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合时可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。

有害燃烧产物: 氯化物、氧化钾。

灭火方法：用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷息。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。

小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、酸类、醇类、金属粉末等接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击、摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与还原剂、易（可）燃物、金属粉末、硫、磷、铵化合物、硫酸等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准 前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准

监测方法:  无资料

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护: 穿聚乙烯防毒服。

手防护: 戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状:无色片状结晶或白色颗粒粉末，味咸而凉。

熔点(℃): 368.4                   相对密度( 水=1 ): 2.32

沸点(℃): 无资料                 相对密度(空气=1): 无资料

饱和蒸气压(kPa): 无资料          燃烧热(kJ/mol): 无意义

临界温度(℃): 无资料             临界压力(Mpa): 无资料

辛醇/水分配系数: 无资料          闪点(℃): 无意义

引燃温度(℃): 无意义             爆炸下限[％(V/V)]: 无意义

爆炸上限[％(V/V)]: 无意义        最小点火能(mJ): 无意义

最大爆炸压力(Mpa): 无意义       分解温度(℃): 400(约)

溶解性：溶于水，不溶于醇、甘油。

主要用途：用于火柴、烟花、炸药的制造、以及合成印染、医药，也用作分析试剂。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件: 高热

禁配物：强还原剂、易燃或可燃物、醇类、强酸、硫、磷、铝、镁。

分解产物:  氯化物、氧化钾

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 1870 mg/kg(大鼠经口)

LC50: 无资料

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用:该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法:用安全掩埋法处置。或与厂商联系，确定处置方法。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 51031

UN编号: 1485

包装标志: 氧化剂

包装类别: Ⅰ类包装

包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋再装入金属桶（罐）或塑料桶（罐）外木板箱。

运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

2、《常用化学危险物品安全手册》；张维凡、张海峰编；中国医药科技出版社;1992

3、《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版