常见的56种毒物危害程度级别及行业举例（GBZ230-2010解读）

| 级 别 | 毒物名称 | 行业举例 |
| --- | --- | --- |
| I级（极度危害） | 汞及其化合物 | 汞冶炼、汞齐法生成氯碱 |
|  | 苯 | 含苯粘胶剂的生产和使用光（制皮鞋） |
|  | 砷及其无机化合物 | 砷矿开采和冶炼、含砷金属矿（铜、锡）的开采和冶炼 |
|  | 氯乙烯 | 聚氯乙烯树脂生产 |
|  | 铬酸盐、重铬酸盐 | 铬酸盐和重铬酸盐生产 |
|  | 铍及其化合物 | 铍冶炼、铍化合物的制造 |
|  | 羧基镍 | 羧基镍制造 |
|  | 八氟异丁烯 | 二氟-氯甲烷裂解及其残液处理 |
|  | 氯甲醚 | 双氯甲醚、一氯甲醚生产、离子交换树脂制造 |
|  | 氰化物 | 氰化钠制造、有机玻璃制造 |
|  | 硫酸二甲酯 | 硫酸二甲酯的制造、储运 |
|  | 丙烯腈 | 丙烯腈制造、聚丙烯腈制造 |
|  | 甲苯二异氰酸酯（TDI） | 聚氨酯塑料生产 |
| II级（高度危害） | 黄磷 | 黄磷生产 |
|  | 对硫磷 | 对硫磷生产及储运 |
|  | 铅及其化合物 | 铅的冶炼、蓄电池制造 |
|  | 二硫化碳 | 二硫化碳制作、粘胶纤维制造 |
|  | 氯 | 液氯烧碱生产、食盐电解 |
|  | 硫化氢 | 硫化染料制造 |
|  | 甲醛 | 酚醛和尿醛树脂生产 |
|  | 苯胺 | 苯胺生产 |
|  | 氟化氢 | 电解铝、五氯酚钠生产 |
|  | 五氯酚及其钠盐 | 五氯酚、五氯酚钠生产 |
|  | 铬及其化合物 | 铬冶炼、铬化合物的生产 |
|  | 钒及其化合物 | 钒铁矿开采和冶炼 |
|  | 溴甲烷 | 溴甲烷制造 |
|  | 金属镍 | 镍矿的开采和冶炼 |
|  | 环氧氯化烷 | 环氧氯化烷生产 |
|  | 砷化氢 | 含砷有色金属矿的冶炼 |
|  | 敌敌畏 | 敌敌畏的生产和储运 |
|  | 光气 | 光气制造 |
|  | 氯丁二烯 | 氯丁二烯制造、聚合 |
|  | 一氧化碳 | 煤气制造、高炉炼铁、炼焦 |
|  | 氯化氢及盐酸 | 氯化氢及盐酸制造、储运 |
|  | 硝酸 | 硝酸制造、储运 |
|  | 三氯乙烯 | 三氯乙烯制造、金属清洗 |
|  | 苯酚 | 酚树脂生产、苯酚生产 |
|  | 氮氧化物 | 硝酸制造 |
| III级（中度危害） | 锰及其无机化合物 | 锰矿开采和冶炼、锰铁和锰钢冶炼、高锰焊条制造 |
|  | 敌百虫 | 敌百虫生产、储运 |
|  | 氯丙烯 | 环氧氯丙烷制造、丙烯磺酸钠生产 |
|  | 四氯化碳 | 四氯化碳制造 |
|  | 硝基苯 | 硝基苯生产 |
|  | 三硝基甲苯 | 三硝基甲苯制作和军火加工生产 |
|  | 苯乙烯 | 苯乙烯制造、玻璃钢制造 |
|  | 硫酸 | 硫酸制造、储运 |
|  | 甲苯 | 甲苯制造 |
|  | 二甲苯 | 喷漆 |
|  | 二甲基甲酰胺 | 二甲基甲酰胺制造、顺丁橡胶的合成 |
|  | 六氟丙烯 | 六氟丙烯制造 |
|  | 四氟乙烯 | 聚全氟乙烯生产 |
|  | 氨 | 氨制造、氮肥生产 |
| IV级（轻度危害） | 甲醇 | 甲醇生产 |
|  | 溶剂汽油 | 橡胶制品（轮胎、胶鞋等）生产 |
|  | 丙酮 | 丙酮生产 |
|  | 氢氧化钠 | 烧碱生产、制造 |