化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 氯乙酸; 一氯醋酸

英文名称: Chloroacetic acid; Monochloroacetic acid

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号         邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemical reagent.com

技术说明书编码:                             注 册 号:

生效日期:                                   传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品(  √   )   混合物(    )

有害物成分     含量      CAS No.

氯乙酸        ≥96.5％   79-11-8

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第8.1类 酸性腐蚀品

侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收

健康危害：吸入高浓度本品蒸气或皮肤接触其溶液后，可迅速大量吸收，造成急性中毒。吸入初期为上呼吸道刺激症状。中毒后数小时即可出现心、肺、肝、肾及中枢神经损害，重者呈现严重酸中毒。患者可有抽搐、昏迷、休克、血尿和肾功能衰竭。酸雾可致眼部刺激症状和角膜灼伤。皮肤灼伤可出现水疱，1～2周后水疱吸收。

慢性影响：经常接触低浓度本品酸雾，可有头痛、头晕现象。

环境危害:  无资料

燃爆危险： 本品可燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。遇潮时对大多数金属有强腐蚀性。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

灭火方法：采用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准 前苏联MAC(mg/m3): 1

监测方法:  无资料

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴导管式防毒面具。必要时，建议佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护: 穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状:无色结晶，有潮解性。

熔点(℃): 63                      相对密度( 水=1 ): 1.58

沸点(℃): 189                     相对密度(空气=1): 3.26

饱和蒸气压(kPa): 0.67(71.5℃)       燃烧热(kJ/mol): 无资料

临界温度(℃): 无资料              临界压力(Mpa): 无资料

辛醇/水分配系数: 无资料           闪点(℃): 无意义

引燃温度(℃): >500                爆炸下限[％(V/V)]: 8.0

爆炸上限[％(V/V)]: 无资料         最小点火能(mJ): 无资料

最大爆炸压力(Mpa): 无资料

溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、氯仿、二硫化碳。

主要用途：用于制农药和作有机合成中间体。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件:  高热、明火

禁配物：强氧化剂、强碱、强还原剂。

分解产物:  一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气

第十一部分  毒理学资料

急性毒性： LD50: 76 mg/kg(大鼠经口)；255 mg/kg(小鼠经口)

LC50: 180 mg/m3(大鼠吸入)

亚急性与慢性毒性:大鼠饲料中含1％的氯乙酸时，在200天实验期内，生长缓慢，发现肝糖元增加，其它无特殊损害。

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用: 无资料。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。或用安全掩埋法处置。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 81603

UN编号: 1750

包装标志: 腐蚀品

包装类别: Ⅱ类包装

包装方法：塑料袋外塑料桶（固体）；塑料桶（液体）；耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项:起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

2、《常用化学危险物品安全手册》；张维凡、张海峰编；中国医药科技出版社;1992

3、《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版