化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 环已酮

英文名称:  Cyclohexanone;ketohexamethylene

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号        邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                            注 册 号:

生效日期:                                  传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品( √ )   混合物(    )

有害成分    含量    CAS No.

环已酮      ≥99.0    108-94-1

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第3.3类 高闪点易燃液体

侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收

健康危害：本品具有刺激和麻醉作用。

急性中毒：空气浓度30mg/m3时有明显的眼鼻喉刺激感。进入人体后主要是刺激和麻醉作用。主要表现有眼、鼻、喉、粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性，眼接触有可能造成角膜损害。

慢性影响：长期反复接触可致皮炎。

环境危害:  该物质对环境可能有危害.

燃爆危险：  本品易燃，具刺激性和麻醉性。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：易燃，遇明火、高热有引起燃烧的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。

有害燃烧产物:一氧化碳

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用雾状水保持火场，用射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物

处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防苯耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。充装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。防止阳光直射。密封包装。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 50          前苏联MAC(mg/m3): 10

监测方法:  无资料

工程控制:生产过程密闭，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护: 穿防静电工作服。

手防护: 戴防苯耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期接触。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状  :无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味。

熔点(℃): -45                     相对密度( 水=1 ): 0.95

沸点(℃): 115.6                    相对密度(空气=1): 3.38

饱和蒸气压(kPa): 1.33(38.7℃)        燃烧热(kJ/mol):无资料

临界温度(℃):385.9                 临界压力(Mpa): 4..06

辛醇/水分配系数: 0.81              闪点(℃): 43

引燃温度(℃): 420                  爆炸下限[％(V/V)]: 1.1

爆炸上限[％(V/V)]: 9.4              最小点火能(mJ): 无资料

最大爆炸压力(Mpa): 无资料

溶解性：微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。

主要用途:主要用于制造已内酰胺和已二酸，也是优良的溶剂。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件:  高热、明火

禁配物：强氧化剂、强还原剂、塑料。

分解产物: 一氧化碳、二氧化碳

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 1535mg/kg(大鼠经口)；948 mg/kg(兔经皮)

LC50:  32080mg/m3，4小时（大鼠吸入）

刺激性：人经眼：75ppm，引起刺激。家兔经皮开放性刺激试验：500mg，经度刺激。

亚急性和慢性毒性：家兔吸入12.39mg/m3，6小时/天，3周，4只中2只死亡；5.68mg/m3，10周，轻微粘膜刺激。

致突变性：微粒体诱变：鼠伤寒沙门氏菌20μL/L，细胞遗传学分析：人淋巴细胞5μg/L。

生殖毒性：大鼠吸入最低浓度（TCL0）：105mg/m3，4小时（孕1～20天用药），致植入前的死亡率升高。小鼠经口最低中毒剂量（TCL0）：11g/kg（孕8～12天用药），影响新生鼠的生长统计（如体重增长的减少）。

致癌性：IARC致癌性评论：动物可疑阳性。

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  在活性污泥中可降解。

非生物降解性:  大气中与羟基迅速反应，半衰期为1天，同时直接光降解，半衰期为4.3天。

其他有害作用:该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质:危险废物

废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。用焚烧法处置。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 33590

UN编号: 1915

包装标志: 易燃液体

包装类别: Ⅲ类包装

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。

运输注意事项:本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、塑料、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志》(GB 13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

2、《常用化学危险物品安全手册》；张维凡、张海峰编；中国医药科技出版社;1992

3、《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版