化学品安全技术说明书

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名：乙酸汞

化学品英文名：mercuric acetate

生产企业名称：上海润捷化学试剂有限公司

地址：上海市中山北路3064号B幢1704室

邮编：200063           传真号码：86-21-9695525055

企业应急电话：86-021-52511118

电子邮件地址：info@richjoint.com

技术说明书编码：      登记号：1-60

生效日期：

国家应急电话：0532-5811759

第二部分  成分/组成信息

纯品√               混合物×

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 乙酸汞 |  | 1600-27-7 |

第三部分  危险性概述

危险性类别：第6.1类  毒害品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：有刺激作用。如吸入、摄入或经皮吸收后对身体有害，严重者可致死。侵犯神经系统，引起进行性神经麻痹、共济失调、精神障碍等。

环境危害：

燃爆危险：本品可燃，有毒，具刺激性。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分  消 防 措 施

危险特性：受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化汞。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分  泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分  操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分  接触控制/个体防护

| 职业接触限值： |  |
| --- | --- |
|  | MAC(mg/m3)：-- |
|  | TWA(mg/m3)：0.01 |
|  | STEL(mg/m3)：0.03 |

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分  理 化 特 性

| 外观与性状：白色结晶或粉末，有乙酸气味。 |  |
| --- | --- |
| 分子式：C4H6O4Hg | 分子量：318.59 |
| pH值：无意义 | 熔点（℃）：179~182 |
| 相对密度（水＝1）：3.27 | 沸点（℃）：无资料 |
| 相对蒸气密度（空气＝1）：无资料 | 辛醇/水分配系数：无资料 |
| 闪点（℃）：无资料 | 引燃温度（℃）：无资料 |
| 爆炸上限[％（V/V）]：无资料 | 爆炸下限[％（V/V）]：无资料 |
| 燃烧热（kJ/mol）：无资料 | 临界温度（℃）：无资料 |
| 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |
| 主要用途：用作有机合成催化剂、分析试剂，也用于医药工业。 |  |

第十部分  稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强酸。

避免接触的条件: 光照。

聚合危害：不聚合

分解产物：

第十一部分  毒理学资料

急性毒性： LD50：76 mg/kg(大鼠经口)

# LC50：无资料

刺激性：

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

其它有害作用：无资料。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质：

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

废弃注意事项：

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号：61093

UN编号：1629

包装标志：剧毒品

包装类别：O52

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：危险化学物品安全管理条例 (2002年1月26日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质属第四类 B级有机剧毒品。

第十六部分  其 它 信 息

填表部门：技术处

填表时间：

数据审核单位：安全处

修改说明：