化学品安全技术说明书—氯化溴

第一部分：化学品名称  回目录 
化学品中文名称： 氯化溴  
化学品英文名称： bromine chloride  
中文名称2： 溴化氯 
英文名称2： chlorine bromide 
技术说明书编码： 61 
CAS No.： 13863-41-7  
分子式： BrCl  
分子量： 115.4 

第二部分：成分/组成信息  回目录 
有害物成分 含量 CAS No. 
氯化溴  13863-41-7 
 
第三部分：危险性概述  回目录 
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 本品在１０℃时分解放出剧毒、腐蚀性的氯和溴烟雾。吸潮或遇水反应放出有毒烟雾。对皮肤、眼睛和粘膜有强烈的刺激性和腐蚀性。  
环境危害：  
燃爆危险： 本品不燃，有毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 

第四部分：急救措施  回目录 
皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 

第五部分：消防措施  回目录 
危险特性： 具有强氧化性。与易燃物、可燃物接触能引起剧烈燃烧。具有较强的腐蚀性。室温下迅速分解, 放出剧毒的氯和溴的烟雾。吸潮或遇水会产生大量的腐蚀性烟雾。 
有害燃烧产物： 氯气、溴气。 
灭火方法： 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、二氧化碳。 

第六部分：泄漏应急处理  回目录 
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 

第七部分：操作处置与储存  回目录 
操作注意事项： 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，穿带面罩式胶布防毒衣，戴橡胶手套。防止气体或蒸气泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。避免与水接触。搬运时戴好钢瓶安全帽和防震橡皮圈，防止钢瓶碰撞、损坏。配备泄漏应急处理设备。 
储存注意事项： 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 

第八部分：接触控制/个体防护  回目录 
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 
前苏联MAC(mg/m3)： 未制定标准 
TLVTN： 未制定标准 
TLVWN： 未制定标准 
监测方法：  
工程控制： 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 
呼吸系统防护： 正常工作情况下，佩带过滤式防毒面具（全面罩）。高浓度环境中，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 
眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 
身体防护： 穿带面罩式胶布防毒衣。 
手防护： 戴橡胶手套。 
其他防护： 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。  

第九部分：理化特性  回目录 
主要成分： 纯品 
外观与性状： 桔红色、挥发性不稳定的液体或气体。 
pH：  
熔点(℃)： -66 
沸点(℃)： 10 
相对密度(水=1)： 无资料 
相对蒸气密度(空气=1)： 4.1 
饱和蒸气压(kPa)： 无资料 
燃烧热(kJ/mol)： 无意义 
临界温度(℃)： 无资料 
临界压力(MPa)： 无资料 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 无意义 
引燃温度(℃)： 无意义 
爆炸上限%(V/V)： 无意义 
爆炸下限%(V/V)： 无意义 
溶解性： 溶于水，溶于醚。 
主要用途： 用作工业消毒剂。 
其它理化性质：  

第十部分：稳定性和反应活性  回目录 
稳定性：  
禁配物： 易燃或可燃物。 
避免接触的条件： 潮湿空气。 
聚合危害：  
分解产物：  

第十一部分：毒理学资料  回目录 
急性毒性： LD50：无资料

LC50：无资料 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性：  
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  

第十二部分：生态学资料  回目录 
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 无资料。 

第十三部分：废弃处置  回目录 
废弃物性质：  
废弃处置方法： 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 
废弃注意事项：  

第十四部分：运输信息  回目录 
危险货物编号： 23026  
UN编号： 2901 
包装标志：  
包装类别： Z01 
包装方法： 无资料。 
运输注意事项： 铁路运输时须报铁路局进行试运，试运期为两年。试运结束后，写出试运报告，报铁道部正式公布运输条件。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。  

第十五部分：法规信息  回目录 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.3 类有毒气体；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质的液化或压缩品被划为第一类 A级无机剧毒品。