## 54种常见剧毒化学品特征及应急处置方法

2,4-二硝基苯酚

一、标识

【品名】2,4-二硝基苯酚

【别名】二硝酚、1-羟基-2,4-二硝基苯

【危险货物编号】41010 易燃固体

【剧毒化学品目录编号】138

二、性状

【外观与形状】淡黄色固体。

【毒性】半数致死量：30mg/kg(大鼠经口)；700mg/kg(豚鼠经皮)。

【燃烧性】易燃

【危险特性】本品遇火种、高温、摩擦、震动或接触碱性物质、氧化剂均易引起爆炸。与重金属粉末能起化学反应生成金属盐, 增加敏感度。粉尘在流动和搅拌时，会有静电积累。属爆炸品。

三、用途

用于有机合成、染料、炸药等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风的专用爆炸品库房内。远离火种、热源。防止阳光直射。库温不宜超过300C。与氧化剂、碱类、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。

【运输】运输时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。车速要加以控制，避免颠簸、震荡。不得与酸、碱、盐类、氧化剂、易燃可燃物、自燃物品、金属粉末等危险物品及钢铁材料器具混装。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，中途停留时应严格选择停放地点，远离高压电源、火源和高温场所，要与其它车辆隔离并留有专人看管，禁止在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】本品直接作用于能量代射过程，可使细胞氧化过程增强，磷酰化过程抑制。急性中毒：职业中毒主要经皮肤吸收和呼吸道吸入所致, 尤以皮肤吸收中毒多见。表现为皮肤潮红、口渴、大汗、烦躁不安、全身无力、胸闷、心率和呼吸加快、体温升高(可达400C以上)、抽搐、肌肉强直，以致昏迷。最后可因血压下降、肺及脑水肿而死亡。成人口服致死量约1～3g。口服轻者除有上述表现外，恶心、呕吐、腹痛等化道症状明显，重者可有肝功能异常和肾损害。实验室检查，可见代谢性酸中毒和尿氨基酚排泄量增高。

【防护】操作时应穿紧袖工作服，长筒胶鞋，戴安全防护眼镜及橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和大量流动清水彻底冲洗污染的皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。食入：饮足量温水，催吐。用清水或2％碳酸氢钠溶液洗胃。导泻。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用水润湿，然后收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。可用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。禁止用砂土压盖。

2-巯基乙醇

一、标识

【品名】2-巯基乙醇

【别名】硫代乙二醇、2-羟基-1-乙硫醇

【危险货物编号】61091 毒害品

【剧毒化学品目录编号】148
二、性状

【外观与性状】水白色易流动液体，具有少许硫醇气味。

【毒性】半数致死量：244mg/kg(大鼠经口)；190mg/kg(小鼠经 口)。

【燃烧性】可燃

【危险特性】本品遇高热、明火或与氧化剂接触, 有引起燃烧的危险。受高热分解放出有毒的气体。

三、用途

用于合成树脂、燃料制造及用作杀霉菌剂、杀虫剂、增塑剂、水溶性还原剂等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。与氧化剂、碱类、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】中毒表现有紫绀、呕吐、震颤、头痛、惊厥、昏迷，甚至死亡。对眼、皮肤有强烈刺激性。可引起角膜混浊。

【防护】操作时穿防毒物渗透工作服，戴化学安全防护眼镜及乳胶手套。空气中浓度较高时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。

六、事故处置

【泄露】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。可用水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

O-(甲基氨基甲酰基)-2-甲基-2-甲硫基丙醛肟

一、标识

【品名】O-(甲基氨基甲酰基)-2-甲基-2-甲硫基丙醛肟

【别名】铁灭克、涕灭威

【危险货物编号】61133 毒害品

【剧毒化学品目录编号】270

二、性状

【外观与性状】有硫磺味的白色结晶。

【毒性】半数致死量：46mg/kg(大鼠经口)；5mg/kg(兔经皮)。

【燃烧性】可燃

【危险特性】其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。

三、用途

用作农用杀虫剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】具有胆碱能神经过度兴奋的一系列表现。严重中毒时可出现肺水肿、脑水肿及呼吸衰竭。全血胆碱酯酶活性降低。

【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴空气呼吸器。

【救治】迅速脱离现场，彻底清除毒物。皮肤污染者，立即脱去污染衣物，用肥皂水反复清洗。口服中毒者应迅速催吐、反复彻底洗胃。洗胃液用清水或2％～5％碳酸氢钠溶液。解毒剂用阿托品或氢溴酸东莨菪碱。不用肟类复能剂。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。可用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

α-氯化筒箭毒碱

一、标识

【品名】α-氯化筒箭毒碱

【别名】氯化南美防己碱、氢氧化吐巴寇拉令碱

【危险货物编号】

【剧毒化学品目录编号】108

二、性状

【外观与性状】白色或微带黄色的六角形或五角形小片状结晶。溶于水。

【毒性】半数致死量：28mg/kg（大鼠经口）。

【燃烧性】

【危险特性】

三、用途

临床用于麻醉辅助剂，或用于抗痉挛治疗。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥的专用仓库内，实行双人收发、双人保管制度。远离火种、热源。

【运输】运输时，防止雨淋曝晒，搬运时必须轻拿轻放，严禁摔、撞击容器。切勿与氧化剂和食用化学品混运。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】筒箭毒碱在麻醉时使用的剂量，很少产生副作用。但过量可引起呼吸衰竭（麻痹肋间肌和膈肌）和低血压。由于食道肌肉松弛，也可发生胃内容物返流。因组织胺释放可致支气管痉挛。接触少量本品能引起过敏反应，显示为急性支气管痉挛、荨麻疹、皮肤风疹(血管神经性水肿)、流鼻涕(鼻炎)和视觉模糊。过敏性休克和皮疹(非血小板减少性紫瘢)可发生。

【防护】

【救治】（1）用溴新斯的明0.5－1mg或毒扁豆碱1－2mg皮下注射，或静注腾喜龙10mg。新斯的明只对抗筒箭毒碱对骨骼肌的作用，同时可能加重筒箭毒碱引起血压下降或支气管收缩，最好使用毒扁豆碱合剂（每1m1内含有溴化毒扁豆碱0.7mg，硫酸阿托品1mg及麻黄碱10mg），成人用1－2m1静注，于十秒钟内注射完毕。如无支气管痉挛及血压下降症状，可仅用溴新斯的明1－2mg静注，合并应用硫酸阿托品0.5－1.0mg。（2）静脉输液维持体液平衡。（3）呼吸麻痹的治疗包括给氧及施行人工呼吸，给予呼吸中枢兴奋药、针灸疗法，必要时作气管插管，加压给氧。

六、事故处置

2-吡 咯 酮

一、标识

【品名】2-吡咯酮

【别名】2-吡咯烷酮、丁内酰胺

【危险货物编号】61085 毒害品

【剧毒化学品目录编号】176

二、性状

【外观与性状】无色到淡黄色液体或结晶。

【毒性】半数致死量：328mg/kg (大鼠经口)。

【燃烧性】可燃

【危险特性】遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。受热分解放出有毒的氧化氮咽气。

三、用途

制造增塑剂、聚合剂、杀虫剂等的溶剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的专用仓库内。包装密封，远离火种、热源，防止阳光直射。

【运输】切勿与氧化剂、还原剂、酸类、碱类和食用化学品混运。运输时，防止雨淋曝晒，搬运时必须轻拿轻放，严禁摔、撞击容器。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】如果食入对胃肠道有腐蚀性，可引起恶心、腹痛和呕吐。毒作用可由皮肤吸收引起。蒸气对上呼吸道有刺激性，在高温时吸入危害增加。吸入高浓度的蒸气引起肺刺激，伴有咳嗽、恶心；中枢神经系统症状出现头痛、头晕、反射迟钝、疲乏和共济失调等。

【防护】操作时穿防毒衣，戴安全防护眼镜及橡胶手套，高浓度环境中，应佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底清洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底清洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸。就医。食入：误服者立即漱口，给饮大温水，催吐，就医。

六、事故处置

【泄漏】救援人员应穿防护服，戴防毒面具，尽可能将溢漏液收集在有盖容器中，残液中撒纯碱，用大量水冲净，污水放入废水系统。

【火灾】可用雾状水、干粉、抗醇泡沫、二氧化碳、沙土、水泥、石墨覆盖灭火。

丙 腈

一、标识

【品名】丙腈

【别名】乙基氰

【危险货物编号】32160 易燃液体
【剧毒化学品目录编号】116

二、性状

【外观与性状】无色液体，有醚样气味。

【毒性】半数致死量：50～100mg/kg(大鼠经口)；210 mg/kg(兔经皮)；半数致死浓度：367mg/m3，1小时(小鼠吸入)。

【燃烧性】易燃

【危险特性】其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热，能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。在火场中，受热的容器有爆炸危险。具有刺激性。

三、用途

用于合成树脂及用作杀霉菌剂、杀虫剂、水溶性还原剂等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源，防止阳光直射，库温不宜超过300C。保持容器密封，防止渗透引起中毒。与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】本品在体内析出氰离子，抑制呼吸酶，造成缺氧。急性中毒表现有严重头痛、头晕、恶心、呕吐、呼吸频率减慢、血压升高、心率增快；严重者一时混乱、定向力障碍，并可很快昏迷、癫痫样抽搐、严重酸中毒等。对皮肤有轻度刺激性。

【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。可能接触毒物时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少２０分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

六、事故处置

【泄漏】应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】应喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。可用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。用水灭火无效。

丙 炔 醇

一、标识

【品名】丙炔醇

【别名】2-丙炔-1-醇、炔丙醇

【危险货物编号】33559 易燃液体

【剧毒化学品目录编号】153

二、性状

【外观与性状】无色液体，有香叶气味，久置能形成有毒或有害的蒸气或气体。

【毒性】半数致死量：20mg/kg（大鼠经口）；16 mg/kg(兔经皮)； 半数致死浓度：873ppm，2小时（大鼠吸入）。

【燃烧性】易燃

【危险特性】具有腐蚀性，能与氧化剂反应，对皮肤有强刺激作用。

三、用途

用作除锈剂、化学中间体、腐蚀抑制剂、溶剂、稳定剂、实验室试剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的专用仓库内。包装密封，远离火种、热源，防止阳光直射。

【运输】切勿与氧化剂、碱类和食用化学品混运。运输时，防止雨淋曝晒，搬运时必须轻拿轻放，严禁摔、撞击容器。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】高浓度丙炔醇对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。严重者可能致死。

【防护】操作时穿防毒衣，戴化学安全防护眼镜及橡胶耐油手套，可能接触其蒸气时，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩），必要时佩带空气呼吸器。

【救治】接触皮肤后应立即用大量指定的液体冲洗，就医。接触眼睛，应立即用大量清水冲洗后，就医。

六、事故处置

【泄露】应用大量水冲刷，洗液经稀释后放入废水系统。

【火灾】可用雾状水、泡沫、二氧化碳、沙土灭火。

丙 酮 氰 醇

一、标识

【品名】丙酮氰醇

【别名】2-羟基异丁腈、氰丙醇

【危险货物编号】61088 毒害品

【剧毒化学品目录编号】12

二、性状

【外观与性状】无色或亮黄色液体。

【毒性】半数致死量：1.898mg/kg (小鼠经口)；140mg/kg(豚鼠经皮)；半数致死浓度：575ppm，2小时(小鼠吸入)。

【燃烧性】易燃

【危险特性】遇明火、高热易燃，与氧化剂可发生反应，受热分解成氢氰酸和丙酮。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。具有刺激性。

三、用途

是有机玻璃单体－甲基丙烯酸甲酯的中间体，还用于有机合成、农药制造等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】本品的蒸气或液体对皮肤、粘膜均有刺激作用，一般接触４～５分钟后出现症状，早期中毒症状有无力、头昏、头痛、胸闷、心悸、恶心、呕吐、意识丧失、阵发性强直性抽搐，严重者可致死。可引起皮炎。

【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入：用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

六、事故处置

【泄漏】应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。可用水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

2-丙 烯 腈

一、标识

【品名】2-丙烯腈

【别名】丙烯腈、乙烯基氰

【危险货物编号】32162 易燃液体

【剧毒化学品目录编号】119
二、性状

【外观与性状】无色液体，有桃仁气味。

【毒性】半数致死量：78mg/kg(大鼠经口)；148mg/kg （大鼠经皮）；半数致死浓度：333ppm，4小时（大鼠）。

【燃烧性】易燃

【危险特性】其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热易引起燃烧，稀溶液也有着火危险，并放出有毒气体。与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。在火场高温下，能发生聚合放热，使容器破裂。

三、用途

用于制造聚丙烯腈、丁腈橡胶、染料、合成树脂、医药等。

四、储运方法

【储存】通常商品加有稳定剂。应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储，桶的叠放不得超过两层，使塞孔朝上，如用槽车存放，槽车需位在地面之上，周围筑堤，堤内容量须足够容纳槽车的全部液量。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。严禁用木船、水泥船散装运输。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】本品在体内析出氰根，抑制呼吸酶；对呼吸中枢有直接麻醉作用。急性中毒：以中枢神经系统症状为主，伴有上呼吸道和眼部刺激症状。轻度中毒有头晕、头痛、乏力、上腹部不适、恶心、呕吐、胸闷、手足麻木、意识蒙胧及口唇紫绀等。眼结膜及鼻、咽部充血。重者除上述症状加重外，出现四肢阵发性强直抽搐、昏迷。液体污染皮肤，可致皮炎，局部出现红斑、丘疹或水疱。

【防护】操作时穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少２０分钟。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

六、事故处置

【泄漏】应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须穿特殊防护服，在掩蔽处操作。可用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但须用水保持火场容器冷却。

丙 烯 醛

一、 标识

【品名】丙烯醛

【别名】烯丙醛、败脂醛

【危险货物编号】31024 易燃液体

【剧毒化学品目录编号】143
二、性状

【外观与性状】无色或淡黄色液体，有恶臭。

【毒性】半数致死量：46mg/kg(大鼠经口)；562mg/kg(兔经皮)；半数致死浓度：300mg/m3，1/2小时(大鼠吸入)。

【燃烧性】极度易燃

【危险特性】其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。受热分解释出高毒蒸气。液体比水轻，蒸气比空气重，能扩散相当远，遇到火源会燃烧，并把火焰沿气流相反方向引回。在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。与酸类、碱类、氨、胺类、二氧化硫、硫脲、金属盐类、氧化剂等猛烈反应。在火场高温下，能发生聚合放热，使容器破裂。具有强刺激性。

三、用途

为合成树脂工业的重要原料之一，也大量用于有机合成与药物合成。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源，防止阳光直射。库温不宜超过300C。包装要求密封，不可与空气接触。与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。严禁用木船、水泥船散装运输。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】吸入蒸气损害呼吸道，出现咽喉炎、胸部压迫感、支气管炎；大量吸入可致肺炎、肺水肿，还可出现休克、 肾炎及心力衰竭。可致死。液体及蒸气损害眼睛；皮肤接触可致灼伤。口服引起口腔及胃刺激或灼伤。

【防护】操作时应穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄漏】应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。可用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效。

O,O-二甲基-O-(2,2-二氯)-乙烯基磷酸酯

一、标识

【品名】O,O-二甲基-O-(2,2-二氯)-乙烯基磷酸酯(含量>80%)

【别名】敌敌畏

【危险货物编号】61874 毒害品

【剧毒化学品目录编号】252

二、性状

【外观与性状】纯品是无色有芳香气味的液体。有挥发性。

【毒性】半数致死量：17mg/kg(大鼠经口)；750μg/kg(大鼠经皮)；半数致死浓度：15mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

【燃烧性】可燃

【危险特性】遇明火、高热可燃。受热分解，放出氧化磷和氯化物的毒性气体。与强氧化剂接触可发生化学反应。具有刺激性。

三、用途

用作杀虫剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有 泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】抑制体内胆碱酯酸，造成神经生理功能紊乱。急性中毒：短期内接触（口服、吸入、皮肤、粘膜）大量接触引起急性中毒。中毒表现有恶心、呕吐、腹痛、流涎、多汗、视物模糊、瞳孔缩小、呼吸道分泌物增加、呼吸困难、肺水肿、肌束震颤、肌麻痹。可出现中枢神经系统症状，重者有脑水肿。部分患者有心、肝、肾损害。少数重度中毒者临床症状消失后数周出现周围神经病。重度中毒者在病情基本恢复3～5日后可发生迟发性猝死。对眼有刺激性。可致皮炎。血胆碱酯酶活性下降。

【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。使用时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。高浓度环境中，必须佩戴自给式呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。用清水或2％～5％碳酸氢钠溶液洗胃。就医。

六、泄露处理

【泄露】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。可用抗溶性泡沫、干粉、砂土灭火。

碘 化 汞

一、标识

【品名】碘化汞

【别名】碘化高汞、二碘化汞

【危险货物编号】61030 毒害品

【剧毒化学品目录编号】19

二、性状

【外观与性状】黄色结晶或粉末。

【毒性】半数致死量：18mg/kg(大鼠经口)；75mg/kg(大鼠经皮)。

【燃烧性】不燃

【危险特性】受热分解放出有毒的碘化物烟气。与三氟化氯、金属钾、金属钠剧烈反应。具有刺激性。

三、用途

用于医药、化学试剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。避免光照。包装密封。与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】对眼睛、呼吸道粘膜和皮肤有强烈刺激性。汞及其化合物主要引起中枢神经系统损害及口腔炎，引起中毒性肾病。口服引起腐蚀性胃肠炎。可引起接触性皮炎。

【防护】操作时应该穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：催吐。用清水或2％碳酸氢钠溶液洗胃（忌用生理盐水），给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。可用雾状水、砂土灭火。

碘 甲 烷

一、标识

【品名】碘甲烷

【别名】甲基碘

【危险货物编号】61568 毒害品

【剧毒化学品目录编号】134

二、性状

【外观与性状】无色液体，有特臭。

【毒性】半数致死量：76mg/kg(大鼠经口)；半数致死浓度：1300mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

【燃烧性】可燃

【危险特性】受热分解放出有毒的碘化物烟气。具有刺激性。

三、用途

用于医药、有机合成、吡啶的检验、显微镜检查等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】本品对中枢神经和周围神经有损害作用，对皮肤粘膜有刺激作用。急性中毒：早期出现头晕、头痛、纳差、恶心、心悸、胸闷；症状加重可出现视力减退、复视、言语困难、定向障碍，甚至发生幻觉、抽搐、瘫痪、昏迷，符合中毒性脑水肿。少数患者以代谢性酸中毒表现为主，意识障碍可不明显，但1～2天后病情可突然恶化。血二氧化碳结合力下降。部分病例有周围神经损害。眼污染可致角膜损伤。皮肤污染可致皮炎。

【防护】操作时应穿透气型防毒服，戴化学安全防护眼镜及防化学品手套。空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。

六、事故处置

【泄漏】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。可用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

迭 氮 (化) 钠

一、标识

【品名】迭氮(化)钠
【别名】三氮化钠

【危险货物编号】61033 毒害品

【剧毒化学品目录编号】101

二、性状

【外观与性状】无色六角结晶性粉末。

【毒性】半数致死量：27mg/kg(大鼠经口)；20mg/kg(兔经皮)；半数致死浓度：37mg/m3(大鼠吸入)。

【燃烧性】不燃

【危险特性】受热、接触明火、或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。本品与酸类剧烈反应产生爆炸性的叠氮酸。与重金属及其盐类形成十分敏感的化合物。具有爆炸性、刺激性。

三、用途

用于制造炸药及用作分析试剂等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装密封。与氧化剂、酸类、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】急性中毒主要出现头晕、头痛、全身无力、血压下降、心动过缓和昏迷。头痛常较剧烈，呈持续性，持续时间较其它症状长。本品在有机合成中可有叠氮酸气体逸出，吸入中毒出现眩晕、虚弱无力、视觉模糊、呼吸困难、昏厥感、血压降低、心动过缓等。

【防护】操作时应该穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。

六、事故处置

【泄露】隔隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】由于火场中可能发生容器爆破的情况，消防人员须在有防爆掩蔽处操作。尽可能将容器从火场移至空旷处。消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。可用雾状水、二氧化碳、泡沫灭火剂灭火。禁止使用沙土压盖。

番 木 鳖 碱

一、标识

【品名】番木鳖碱

【别名】二甲氧基马钱子碱、士的宁

【危险货物编号】61121 毒害品

【剧毒化学品目录编号】103

二、性状

【外观与性状】无色粉末。

【毒性】半数致死量：2.35mg/kg（大鼠经口）。

【燃烧性】可燃

【危险特性】受热分解放出有毒气体。

三、用途

用于有机合成。消灭啮齿动物和食肉动物，“危险”，只用于工业和制造业。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥的专用仓库内，实行双人收发、双人保管制度。远离火种、热源。

【运输】运输时，防止雨淋曝晒，搬运时必须轻拿轻放，严禁摔、撞击容器。切勿与氧化剂和食用化学品混运。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】食入引起恶心、呕吐、烦躁、兴奋、颤搐，少数引起阵发性的肌肉痉挛（阵挛和肌肉紧张）和死亡。可引起触觉、听觉及视觉敏感，遇光、声、风等极微刺激后全身肌肉强直性痉挛、双拳紧握、角弓反张、口角向后牵引呈苦笑状，阵发性发作。病人可死于呼吸麻痹、窒息或心力衰竭。

【防护】操作时应穿戴防毒面具和化学防护服。

【救治】急症治疗：1.镇静、制止抽搐，静卧暗室，避免声光刺激。立即给予异戊巴比妥静脉注射或水合氯醛保留灌肠。2.口服中毒者，先灌入解毒剂（半杯水加入1g鞣酸或1毫升复方碘溶液），使马钱子沉淀成不溶性物质，再以1：5000高锰酸钾洗胃，或服甘草汤，最后胃内留置药用炭30g悬液。3.迅速给予氧气吸入。对症治疗：1.痉挛不能控制者，给予水合氯醛保留灌肠。也可使用乙醚或氯仿吸入麻醉。2.给予吸氧及输液，出现呼吸抑制时，可暂停使用镇静剂。中药治疗：熊胆、半夏对此类中毒有解毒作用

六、事故处置

【泄露】隔离泄露污染区，不要直接接触污染物，避免扬尘，用清洁铲子收集于干燥清洁有盖的容器中，运至废物处理场所处理。如大量泄露，收集或经无害处理后废弃。

【火灾】消防人员必须做好安全防护，可用雾状水、二氧化碳、干粉、泡沫灭火。

氟 乙 酸 钠

一、标识

【品名】氟乙酸钠

【别名】氟醋酸钠

【危险货物编号】61100 毒害品

【剧毒化学品目录编号】75

二、性状

【外观与性状】白色粉末，无气味。

【毒性】半数致死量：100μg/kg(大鼠经口)；48mg/kg（大鼠经皮）。

【燃烧性】可燃

【危险特性】遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。遇高热分解释出高毒烟气。

三、用途

用作杀鼠剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】多为误服或口服自杀。亦可经呼吸道或皮肤侵入。口服经一定时间潜伏期（一般约为30～120分钟，亦有更长者），出现流涎、恶心、呕吐、上腹痛、视物不清、恐惧感、低血压、心律紊乱、肌痉挛、抽搐、昏迷。可致死。对人致死量约为2～10mg/kg。

【防护】操作时应该穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩带空 气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。洗胃，给服牛奶和蛋清保护胃粘膜。就医。特殊解毒剂：甘油—醋酸酯；乙酰胺（解氟灵）。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。可用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

黄 磷

一、标识

【品名】黄磷

【别名】白磷
【危险货物编号】42001 自燃物品

【剧毒化学品目录编号】57

二、性状

【外观与性状】无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光。

【毒性】半数致死量：3.03mg/kg(大鼠经口)。

【燃烧性】自燃

【危险特性】白磷接触空气能自燃并引起燃烧和爆炸。在潮湿空气中的自燃点低于在干燥空气中的自燃点。与氯酸盐等氧化剂混合发生爆炸。其碎片和碎屑接触皮肤干燥后即着火，可引起严重的皮肤灼伤。具有刺激性。

三、用途

用作特种火柴原料，用于磷酸、磷酸盐及农药、信号弹等的制造。

四、储运方法

【储存】应保存在水中，且必须浸没在水下，隔绝空气。储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】急性吸入中毒表现有呼吸道刺激症状、头痛、头晕、全身无力、呕吐、心动过缓、上腹疼痛、黄疸、肝肿大。重症出现急性肝坏死、中毒性肺水肿等。口服中毒出现口腔糜烂、急性胃肠炎，甚至发生食道、胃穿孔。数天后出现肝、肾损害。重者发生肝、肾功能衰竭等。本品可致皮肤灼伤，磷经灼伤皮肤吸收引起中毒，重者发生中毒性肝病、肾损害、急性溶血等，以致死亡。
【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触毒物时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。立即涂抹2％～3％硝酸银灭磷火。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：立即用0.2％硫酸铜洗胃，或用1：5000高锰酸钾或1％过氧化氢溶液洗胃。洗胃及导泻应谨慎，防止胃肠穿孔或出血。用硫酸钠导泻。严禁脂肪类食物及牛奶。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用水、潮湿的沙或泥土覆盖。收入金属容器并保存于水或矿物油中。大量泄漏：在专家指导下清除。

【火灾】消防人员必须穿橡胶防护服、胶鞋、并佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或自给式呼吸器灭火。可用雾状水灭火。

O,O-二乙基-S-[（乙硫基）甲基]二硫代磷酸酯

一、标识

【品名】O,O-二乙基-S-[（乙硫基）甲基]二硫代磷酸酯(含量>2%)

【别名】甲拌磷、3911

【危险货物编号】61875 毒害品

【剧毒化学品目录编号】224

二、性状

【外观与性状】纯品为无色透明，有蒜臭的油状液体，工业品为棕黄色。

【毒性】半数致死量：1mg/kg(大鼠经口)；2.5mg/kg (大鼠经皮)；半数致死浓度：11mg/m3，1小时（大鼠吸入）。

【燃烧性】可燃

【危险特性】受热分解，放出磷、硫的氧化物等毒性气体。
三、用途

农药中用于浸种、拌种，不能用于喷洒。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】抑制胆碱酯酶活性，造成神经生理功能紊乱。急性中毒：短期内接触(口服、吸入、皮肤、粘膜)大量引起急性中毒。表现有头痛、头昏、食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、流涎、瞳孔缩小、呼吸道分泌物增多、多汗、肌束震颤等。重者出现肺水肿、脑水肿、昏迷、呼吸麻痹。部分病例可有心、肝、肾损害。少数严重病例在意识恢复后数周或数月发生周围神经病。个别严重病例可发生迟发性猝死。血胆碱酯 酶活性降低。

【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，戴氯丁橡胶手套。农业使用时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。用清水或2％～5％碳酸氢钠溶液洗胃。就医。

六、事故处置

【泄露】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。

【火灾】消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。可用抗溶性泡沫、干粉、砂土灭火。

甲苯-2,4-二异氰酸酯

一、标识

【品名】甲苯-2,4-二异氰酸酯

【别名】2,4-二异氰酸甲苯酯

【危险货物编号】61111 毒害品

【剧毒化学品目录编号】14

二、性状

【外观与性状】无色到淡黄色透明液体。

【毒性】半数致死量：5800mg/kg(大鼠经口)；半数致死浓度：14ppm，4小时(大鼠吸入)。

【燃烧性】可燃

【危险特性】遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈，能引起燃烧或爆炸。加热或燃烧时可分解生成有毒气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。具有刺激性、致敏性。

三、用途

用于有机合成、橡胶硫化剂、生产泡沫塑料、涂料和用作化学试剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。库温不超过250C，相对湿度不超过75％。保持容器密封。与氧化剂、酸类、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】高浓度接触直接损害呼吸道粘膜，发生喘息性支气管炎，表现有咽喉干燥、剧咳、胸痛、呼吸困难等。重者缺氧、紫绀、昏迷。可引起肺炎和肺水肿。蒸气或雾对眼有刺激性；液体溅入眼内，可能引起角膜损伤。液体对皮肤有刺激作用，引起皮炎。口服能引起消化道的刺激和腐蚀。

【防护】操作时应穿防毒物渗透工作服，戴化学安全防护眼镜及橡胶耐油手套。空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工吸。就医。食入：催吐。洗胃。就医。

六、事故处置

【泄漏】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向

灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产

生声音，必须马上撤离。可用干粉、二氧化碳，砂土灭火。禁止用

水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。

O,O-二甲基-O-（4-硝基苯基）硫逐磷酸酯

一、标识

【品名】O,O-二甲基-O-（4-硝基苯基）硫逐磷酸酯(含量>15%)【别名】甲基对硫磷、甲基1605

【危险货物编号】61125 毒害品

【剧毒化学品目录编号】190

二、性状

【外观与性状】无色结晶粉末，工业品为棕色或黄色液体或固体。

【毒性】半数致死量：14～42mg/kg(大鼠经口)；63mg/kg(大鼠经皮)；半数致死浓度：34mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

【燃烧性】可燃

【危险特性】受热分解，放出磷、硫的氧化物等毒性气体。在碱液中能迅速分解。

三、用途

用作杀虫剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装密封。与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】抑制胆碱酯酶，造成神经生理功能紊乱。急性中毒：短期接触(口服、吸入、皮肤、粘膜)大量引起急性中毒。表现有头痛、头昏、食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、流涎、瞳孔缩小、呼吸道分泌物增多、多汗、肌束震颤等。重者出现肺水肿、脑水肿、昏迷、呼吸麻痹。部分病例可有心、肝、肾损害。严重中毒可在脱离昏迷状态后出现精神症状。血胆碱酶恬性下降。

【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。农业使用时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。用清水或2％～5％碳酸氢钠溶液洗胃。就医。

六、事故处置

【泄露】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。若是液体。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。若是固体，避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。可用干粉、泡沫、砂土灭火。

甲 基 肼

一、标识

【品名】甲基肼

【别名】甲肼、甲基联胺

【危险货物编号】32183 易燃液体

【剧毒化学品目录编号】112

二、性状

【外观与性状】无色液体，有氨的气味。

【毒性】半数致死量：32mg/kg(大鼠经口)；95mg/kg(兔经皮)；半数致死浓度：64mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

【燃烧性】易燃

【危险特性】其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。在空气中遇尘土、石棉、木材等疏松性物质能自燃。遇过氧化氢或硝酸等氧化剂，也能自燃。高热时其蒸气能发生爆炸。具有腐蚀性，可致人体灼伤。

三、用途

用作有机合成中间体、溶剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源，防止阳光直射。库温不宜超过300C。包装要求密封，不可与空气接触。与氧化剂、过氧化物、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、过氧化物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。严禁用木船、水泥船散装运输。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】意外吸入甲基肼蒸气可出现流泪、喷嚏、咳嗽，以后可见眼充血、支气管痉挛、呼吸困难，继之恶心、呕吐。皮肤接触引起灼伤。

【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。工作时，佩带过滤式防毒面具（全面罩）。高浓度环境中，必须佩戴空气呼吸器或长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄漏】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火，用水冲射消杀火势，小火也可用二氧化碳或干粉扑灭。由于甲基肼的燃烧范围宽，闪点低，容易再燃。使用干粉、二氧化碳喷水、泡沫等灭火，不如用水稀释有效。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作，用喷水趋散蒸气，并用喷水去保护堵漏的人员。可用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

磷 化 氢

一、标识

【品名】磷化氢

【别名】膦、磷化三氢

【危险货物编号】23005 有毒气体

【剧毒化学品目录编号】56

二、性状

【外观与性状】无色，有类似大蒜气味的气体。

【毒性】半数致死浓度：11ppm，4小时(大鼠吸入)。

【燃烧性】易燃

【危险特性】具有强还原性。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。暴露在空气中能自燃。与氧接触会爆炸，与卤素接触激烈反应。与氧化剂能发生强烈反应。

三、用途

用于缩合催化剂，聚合引发剂及制备磷的有机化合物等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

【运输】采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】磷化氢作用于细胞酶，影响细胞代谢，发生内窒息。其主要损害神经系统、呼吸系统、心脏、肾脏及肝脏。10mg/m3接触6小时，有中毒症状；409～846mg/m3时，半至１时发生死亡。急性中毒轻度中毒，病人有头痛、乏力、恶心、失眠、口渴、鼻咽发干、胸闷、咳嗽和低热等；中度中毒，病人出现轻度意识障碍、呼吸困难、心肌损伤；重度中毒则出现昏迷、抽搐、肺水肿及明显的心肌、肝脏及肾脏损害。

【防护】操作时应穿带面罩式胶布防毒衣，戴化学安全防护眼镜及橡胶手套。工作情况下，必须佩带过滤式防毒面具（全面罩）。高浓度环境中，必须佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：用清水冲洗。就医。眼睛接触：用清水冲洗。就医，吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

六、事故处置

【泄漏】迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离450m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员穿防毒服，必须戴自给正压式呼吸器。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

【火灾】消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，将容器从火场移至空旷处。可用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳灭火。

磷 化 锌

一、标识

【品名】磷化锌

【别名】二磷化三锌

【危险货物编号】43038 遇湿易燃物品

【剧毒化学品目录编号】42

二、性状

【外观与性状】灰黑色立方结晶或粉末，有蒜臭。

【毒性】半数致死量：12mg/kg(大鼠经口)；40mg/kg(小鼠经口),半数致死浓度：234mg/m3 （大鼠吸入)。

【燃烧性】遇湿易燃

【危险特性】与氧化剂能发生强烈反应。遇水、潮湿空气或酸分解释出剧毒和自燃的磷化氢气体。遇浓硫酸和王水发生爆炸。遇高热分解释出高毒烟气。

三、用途

用作杀鼠剂和粮食仓库的熏蒸剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。与氧化剂、酸类、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】吸入中毒主要是本品在空气中能释放出磷化氢气体所致。误服磷化锌可致磷化氢中毒，表现有不同程度的胃肠症状，以及发热、畏寒、头晕、兴奋及心律紊乱等。严重者有气急、少尿、抽搐、休克及昏迷等。

【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。可用干粉、二氧化碳、砂土灭火。禁止用水和泡沫灭火。

氯

一、标识

【品名】氯

【别名】氯气、液氯

【危险货物编号】23002 有毒气体

【剧毒化学品目录编号】84

二、性状

【外观与性状】黄绿色、有刺激性气味的气体。

【毒性】半数致死浓度：293ppm，1小时(大鼠吸入)。

【燃烧性】助燃

【危险特性】一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。具有刺激性。

三、用途

用于污水处理消毒、漂白、制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。与易（可）燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

【运输】采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】对眼、呼吸道有强烈刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。

【防护】操作时应穿带面罩式胶布防毒衣及橡胶手套。空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通常，吸氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

六、事故处置

【泄漏】迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂（酸式硫酸钠或酸式碳酸钠）溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

【火灾】消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。可用雾状水、泡沫、干粉灭火。

氯 化 汞

一、标识

【品名】氯化汞

【别名】升汞、氯化高汞
【危险货物编号】61030 毒害品

【剧毒化学品目录编号】18

二、性状

【外观与性状】无色或白色结晶性粉末，常温下微量挥发。

【毒性】半数致死量：1mg/kg(大鼠经口)；41mg/kg(兔经皮)。

【燃烧性】不燃

【危险特性】与碱金属能发生剧烈反应。具有刺激性。

三、用途

用作有机合成的催化剂、防腐剂、消毒剂和分析试剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。避免光照。库温不超过30℃，相对湿度不超过70％。包装密封。与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】汞离子可使含巯基的酶丧失活性，失去功能；还能与酶中的氨基、二巯基、羧基、羟基以及细胞内的磷酰基结合，引起相应的损害。急性中毒：有头痛、头晕、乏力、失眠、多梦、口腔炎、发热等全身症状。可有食欲不振、恶心、腹痛、腹泻等。部分患者皮肤出现红色斑丘疹。严重者发生间质性肺炎及肾损害。口服可发生急性腐蚀性胃肠炎，严重者昏迷、休克，甚至发生坏死性肾病致急性肾功能衰竭。对眼有刺激性。可致皮炎。
【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，戴化学安全防护眼镜及橡胶手套。作业时应佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：催吐。用清水或2％碳酸氢钠溶液洗胃（忌用生理盐水），给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。可用水、砂土灭火。

氯 甲 酸 甲 酯

一、标识

【品名】氯甲酸甲酯

【别名】氯碳酸甲酯

【危险货物编号】32150 易燃液体

【剧毒化学品目录编号】168
二、性状

【外观与性状】无色液体，有强烈刺激性气味。

【毒性】半数致死量：50mg/kg(大鼠经口)；7120mg/kg(兔经皮)；半数致死浓度：88ppm，1小时(大鼠吸入)。

【燃烧性】易燃

【危险特性】本品遇明火、高热易引起燃烧，并放出有毒气体。遇水或水蒸气反应放热并产生有毒的腐蚀性气体。具有腐蚀性、强刺激性。

三、用途

用于有机合成及制造杀虫剂，也用于制取催泪性毒气。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过300C。包装要求密封，不可与空气接触。与酸类、碱类、醇类、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁酸类、碱类、醇类、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。雨天不宜运输。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。严禁用木船、水泥船散装运输。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】本品对呼吸道、眼结膜有剧烈刺激作用。人接触后表现为眼及上呼吸道刺激及表皮灼伤。较高浓度时发生肺水肿。本品刺激强度为氯气的5倍。涂于豚鼠皮肤引起深度坏死及形成焦痂。与兔眼接触造成永久性角膜损害。

【防护】操作时穿防毒物渗透工作服，戴化学安全防护眼镜及橡胶耐油手套。可能接触其蒸气时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。必要时，佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄漏】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切 断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。可用二氧化碳、干粉、砂土灭火。

氯 甲 酸 乙酯

一、标识

【品名】氯甲酸乙酯

【别名】氯碳酸乙酯
【危险货物编号】32151 易燃液体

【剧毒化学品目录编号】169

二、性状

【外观与性状】无色液体，有刺激性气味。

【毒性】半数致死量：50mg/kg(大鼠经口)；7120mg/kg(兔经皮)；半数致死浓度：840mg/m3，1小时(大鼠吸入)。

【燃烧性】易燃

【危险特性】本品遇明火、高热易引起燃烧，并放出有毒气体。遇水或水蒸气反应放热并产生有毒的腐蚀性气体。具有腐蚀性、刺激性。

三、用途

用于有机合成及用作溶剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过300C。包装要求密封，不可与空气接触。与酸类、碱类、醇类、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏 应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与酸类、碱类、醇类、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。严禁用木船、水泥船散装运输。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】人接触后主要中毒表现为眼及上呼吸道刺激；高浓度时可发生肺水肿。涂于豚鼠皮肤引起深度坏死及形成焦痂。与兔眼接触造成永久性角膜损害。

【防护】操作时穿防毒物渗透工作服，戴化学安全防护眼镜及橡胶耐油手套。可能接触其蒸气时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。必要时，佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄漏】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离 150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。可用二氧化碳、 干粉、砂土灭火。

氯 乙 酸

一、标识

【品名】氯乙酸

【别名】一氯醋酸
【危险货物编号】81603 酸性腐蚀品

【剧毒化学品目录编号】167

二、性状

【外观与性状】无色结晶，有潮解性。

【毒性】半数致死量：55mg/kg(大鼠经口)；255mg/kg(小鼠经口)；半数致死浓度：180mg/m3(大鼠吸入)。

【燃烧性】可燃

【危险特性】本品遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。遇潮时对大多数金属有强腐蚀作用。具有刺激性，可致人体灼伤。

三、用途

用于制造农药和做有机合成中间体。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风的库房内。远离火种、热源。库温不超过300C，相对湿度不超过80％。包装密封。与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】吸入高浓度本品蒸气或皮肤接触其溶液后，可迅速大量吸收，造成急性中毒。吸入初期为上呼吸道刺激症状。中毒后数小时即可出现心、肺、肝、肾及中枢神经损害，重者呈现严重酸中毒。患者可有抽搐、昏迷、休克、血尿和肾功能衰竭。酸雾可致眼部刺激症状和角膜灼伤。皮肤灼伤可出现水疱，1～2周后水疱吸收。若皮肤灼伤面积大于10％，可引起全身中毒，甚至引起死亡。

【防护】 操作时应穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套，可能

接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴导管式防毒面具。必要时，建议佩

戴隔离式呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着, 用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】可用雾状水、泡沫、二氧化碳、沙土灭火。

马 钱 子 碱

一、标识

【品名】马钱子碱

【别名】二甲氧基士的宁、白路新

【危险货物编号】61121 毒害品

【剧毒化学品目录编号】102

二、性状

【外观与性状】无色粉末。

【毒性】半数致死量150mg/kg(小鼠经口)。

【燃烧性】可燃

【危险特性】遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。具有刺激性。

三、用途

用于有机合成。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。与氧化剂、还原剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】食入引起恶心、呕吐、烦躁、颤搐，少数引起阵发性肌肉痉挛和死亡。可引起触觉、听觉及视觉敏感，遇光、声、风等极轻微刺激后全身肌肉强直性痉挛，呈阵发性。可死于呼吸麻痹、窒息或心力衰竭。

【防护】操作时应穿防毒物渗透工作服, 戴化学安全防护眼镜及橡胶手套。空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：先灌入解毒剂（半杯水加入1g鞣酸或1ml复方碘溶液），再以1：5000高锰酸钾溶液洗胃。就医。

六、事故处置

【泄漏】隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。可用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

氰 化 钾

一、标识

【品名】氰化钾

【别名】山奈钾

【危险货物编号】61001 毒害品

【剧毒化学品目录编号】3

二、性状

【外观与性状】白色结晶或粉末，易潮解。

【毒性】半数致死量：5mg/kg(大鼠经口)。

【燃烧性】不燃

【危险特性】受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。水溶液为碱性腐蚀液体。具有刺激性。

三、用途

用于提炼金、银等贵重金属和淬火、电镀，及制分析试剂、医药、杀虫剂等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50～100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为４期：前驱期有粘膜刺激、 呼吸加深加快、乏力、头痛；口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。
【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。可能接触其粉尘时，应该佩戴隔离式呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少２０分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。给吸入亚硝酸异戊酯。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用次氯酸盐溶液冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。可用干粉、砂土灭火。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。

氰 化 金 钾

一、标识

【品名】 氰化金钾

【别名】亚金氰化钾
【危险货物编号】61001 毒害品

【剧毒化学品目录编号】8

二、性状

【外观与性状】白色粉状结晶，有淡淡的苦杏仁味。

【毒性】大鼠经口半数致死量：5mg/kg(CKN)。

【燃烧性】不燃

【危险特性】

三、用途

用于电镀和金的回收。

四、储运方法

【储存】应密闭保存，储存于通风、干燥的库房内，宜专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。

【运输】切勿与酸类及氧化剂共储混运。搬运时应穿防毒工作服、戴口罩、手套。运输时，防止雨淋曝晒。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】吸入、摄入或经皮吸收均有毒。氰化物为剧毒。急性中毒非骤死者先出现感觉无力、头痛、眩晕、恶心、呼吸困难等，随后面色苍白、抽搐、失去知觉，呼吸停止而死亡。

【防护】操作时应穿防毒服，戴橡胶手套。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少２０分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。给吸入亚硝酸异戊酯。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。可用干粉、砂土灭火。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。

氰 化 钠

一、标识

【品名】氰化钠

【别名】山奈钠
【危险货物编号】61001 毒害品

【剧毒化学品目录编号】2

二、性状

【外观与性状】 白色或灰色粉末状结晶，有微弱的氰化氢气味。

【毒性】半数致死量6.4mg/kg(大鼠经口)。

【燃烧性】不燃

【危险特性】与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。具有刺激性。

三、用途

用于提炼金、银等贵重金属和淬火，并用于塑料、农药、医药、染料等有机合成工业。
四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。库内相对湿度不超过80％。包装密封。与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50～100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为４期：前驱期有粘膜刺激、 呼吸加快加深、乏力、头痛；口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。

【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少２０分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。给吸入亚硝酸异戊酯。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。可用干粉、砂土灭火。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。

氰 化 氢

一、标识

【品名】氰化氢

【别名】氢氰酸

【危险货物编号】61003 毒害品

【剧毒化学品目录编号】10

二、性状

【外观与性状】无色气体或液体，有苦杏仁味。

【毒性】半数致死浓度：160ppm，30分钟(大鼠吸入)。

【燃烧性】易燃

【危险特性】其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。长期放置则因水分而聚合，聚合物本身有自催化作用，可引起爆炸。

三、用途

用于丙烯腈和丙烯酸树脂及农药杀虫剂的制造。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。避免光照。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。急性中毒：短时间内吸入高浓度氰化氢气体，可立即呼吸停止而死亡。非骤死者临床分为 4期：前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛；口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。可致眼、皮肤灼伤，吸收引起中毒。

【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触毒物时，应该佩戴隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少２０分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。给吸入亚硝酸异戊酯。就医。

六、事故处置

【泄漏】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，应考虑将其引燃，以排除毒性气体的积聚。或将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

【火灾】切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须穿戴全身专用防护服，佩戴氧气呼吸器，在安全距离以外或有防护措施处操作。可用干粉、抗溶性泡沫、二氧化碳灭火。用水灭火无效，但须用水保持火场容器冷却，用雾状水驱散蒸气。

氰化银钾

一、标识

【品名】氰化银钾

【别名】银氰化钾

【危险货物编号】61001 毒害品

【剧毒化学品目录编号】5

二、性状

【外观与性状】白色结晶，对光敏感。

【毒性】半数致死量：20.9mg/kg(大鼠经口)。

【燃烧性】不燃

【危险特性】遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。遇高热分解释出高毒烟气。

三、用途

用于电镀银，并用作杀菌剂、防腐剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】吸入、摄入或经皮吸收均有毒。氰化物为剧毒。急性中毒非骤死者先出现感觉无力、头痛、眩晕、恶心、呼吸困难等，随后面色苍白、抽搐、失去知觉，呼吸停止而死亡。

【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

三 氯 化 磷

一、标识

【品名】三氯化磷

【别名】氯化亚磷、氯化磷

【危险货物编号】81041 酸性腐蚀品
【剧毒化学品目录编号】59

二、性状

【外观与性状】无色澄清液体，在潮湿空气中发烟。

【毒性】半数致死量：550mg/kg(大鼠经口)；半数致死浓度：583mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

【燃烧性】不燃

【危险特性】遇水猛烈分解, 产生大量的热和浓烟, 甚至爆炸。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。具有强刺激性，可致人体灼伤。

三、用途

用于制造有机磷化合物，也用作试剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。库温不超过250C，相对湿度不超过75％。包装必须密封，切勿受潮。与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】商品起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】本品在空气中可生成盐酸雾。对皮肤、粘膜有刺激腐蚀作用。短期内吸入大量蒸气可引起上呼吸道刺激症状，出现咽喉炎、支气管炎，严重者可发生喉头水肿致窒息、肺炎或肺水肿。皮肤及眼接触，可引起刺激症状或灼伤。严重眼灼伤可致失明。

【防护】操作时应穿橡胶耐酸碱服，戴化学安全防护眼镜及橡胶耐酸碱手套。可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，立即用清洁棉花或布等吸去液体。用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，谨慎洗胃。忌服油类。就医。

六、事故处置

【泄露】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，铲入搪瓷桶或聚乙烯塑料桶内逐次分小批倒至碱溶液中完全中和后，经稀释的污水排入废水处理系统。遇下雨天泄露时，用沙土和纯碱混合吸收，确认完全中和后，铲入搪瓷桶或聚乙烯塑料桶内，收集后送环保部门进行无害化处置。对污染地面用肥皂或洗涤剂清洗。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。

【火灾】消防人员必须穿全身耐酸碱消防服，可用干粉、二氧化碳、干燥砂土灭火。禁止用水。

三 氧 化 二 砷

一、标识

【品名】三氧化二砷

【别名】 砒霜、白砒

【危险货物编号】61007 毒害品

【剧毒化学品目录编号】47

二、性状

【外观与性状】无臭无味的白色粉末。

【毒性】半数致死量：10mg/kg。

【燃烧性】不燃

【危险特性】若遇高热，升华产生剧毒的气体。为致癌物，具有刺激性。

三、用途

用于玻璃、搪瓷、颜料工业和杀虫剂、皮革保存剂等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。包装密封。与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】主要影响神经系统和毛细血管通透性，对皮肤和粘膜有刺激作用。急性中毒：口服中毒出现恶心，呕吐，腹痛，“米泔”样大便，有时混有血液，四肢痛性痉挛，少尿，无尿，昏迷、抽搐，呼吸麻痹而死亡。可在急性中毒的１～３周内发生周围神经病。可发生中毒性心肌炎、肝炎。大量吸入亦可引起急性中毒，但消化道症状轻，指（趾）甲上出现米氏纹。
【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：催吐。洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须穿橡胶防护服、胶鞋、并佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或自给式呼吸器灭火。可用干粉、水、砂土灭火。

砷 化 氢

一、标识

【品名】砷化氢

【别名】胂、砷化三氢

【危险货物编号】23006 有毒气体

【剧毒化学品目录编号】46

二、性状

【外观与性状】无色气体，有大蒜臭味。

【毒性】半数致死浓度：390mg/m3，10分钟(大鼠吸入)；250 mg/m3，10分钟(小鼠吸入)。

【燃烧性】易燃

【危险特性】是一种强还原剂。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

三、用途

用于有机合成、军用毒气，及应用于科研或某些特殊实验中。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

【运输】采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】本品为强烈溶血毒物，红细胞溶解后的产物可堵塞肾小管，引起急性肾功衰竭。急性中毒：一般在十多小时内即出现溶血症状和体征。轻者全身无力、恶心、呕吐、腰痛、巩膜轻度黄染、尿色深暗；较重者出现寒战，体温升高，尿呈酱油色甚至黑色，黄疸加深，肝脏肿大；严重者导致急性肾功衰竭，病人全身症状加重，体温升高，出现尿闭，可因急性心力衰竭和尿毒症而死亡。
【防护】操作时应穿带面罩式胶布防毒衣，戴橡胶手套。工作情况下，必须佩带过滤式防毒面具（全面罩）。高浓度环境中，必须佩戴空气呼吸器。

【救治】吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

六、事故处置

【泄漏】迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离450m，严格限制出入。切断火源。建议急处理人员应穿防毒服，必须戴自给正压式呼吸器。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

【火灾】消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。可用雾状水、泡沫、干粉灭火。

2，3，7，8-四 氯 二 苯并对 二 噁 英

一、标识

【品名】2，3，7，8-四氯二苯并对二噁英

【别名】二噁英

【危险货物编号】

【剧毒化学品目录编号】177

二、性状

【外观与性状】 无色固体

【毒性】半数致死量：0.02mg/kg（大鼠经口）；0.275 mg/kg(兔经皮)

【燃烧性】

【危险特性】是一种强氧化剂。遇强酸或高温时能释出氧气，促使有机物燃烧。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。有水时与硫化钠混合能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。具有较强的腐蚀性。

三、用途

禁用；只能用于被批准的研究目的。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的专用仓库内内，实行双人收发、双人保管制度。包装密封，远离火种、热源，防止阳光直射。

【运输】运输时，防止雨淋曝晒，搬运时必须轻拿轻放，严禁摔、撞击容器。切勿与氧化剂和食用化学品混运。

五、健康危害及防护救治：

【健康危害】皮肤接触可引起氯痤疮、皮肤黑斑。吸入 二噁英可引起呼吸道刺激、头痛、头晕、恶心、呕吐、疲倦、失眠、性功能障碍。也可出现肌肉乏力、疼痛与行为改变。中枢神经系统、免疫功能和肝脏也可受到二噁英的影响。高浓度接触癌症发病率增高。本物质对胎儿具有毒性，并能损害胎儿的肾脏。

【防护】

【救治】对症处理,没有特效的救治办法。

六、事故处置

【泄露】

【火灾】

四 氧 化 锇

一、标识

【品名】四氧化锇

【别名】锇酸酐
【危险货物编号】61026 毒害品

【剧毒化学品目录编号】45

二、性状

【外观与性状】白色或淡黄色结晶，有类似氯的气味。

【毒性】半数致死量：14.1mg/kg(大鼠腹腔内)；162mg/kg(小鼠经口)。

【燃烧性】不燃

【危险特性】是一种强氧化剂。蒸气在灼烧时与氢接触会引起爆炸。与有机物接触剧烈反应。具有强刺激性。

三、用途

用作催化剂、氧化剂、化学试剂，还用于医药和制造白热气灯的纱罩等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。与易（可）燃物、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】对眼睛、粘膜、呼吸道及皮肤有强烈刺激作用。可引起严重眼结膜炎,严重时发生角膜溃疡。吸入其蒸气发生支气管炎、肺炎等，可因肺炎而致死。吸收后可引起肾炎和血尿。对皮肤可引起坏死性皮炎。

【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口。谨慎洗胃。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。可用水、沙土灭火。

铊

一、标识

【品名】铊

【别名】金属铊
【危险货物编号】61022 毒害品

【剧毒化学品目录编号】30

二、性状

【外观与性状】带兰光的银白色金属，质软。

【毒性】半数致死量：0.8mg/kg(大鼠经口)。
【燃烧性】易燃

【危险特性】微细粉末遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧剧烈反应。暴露在空气中会被氧化而变质。

三、用途

用于制光电管、低温计、光学玻璃，也用于制铊的化合物。

四、储运方法

【储存】应保存在水中，且必须浸没在水下，隔绝空气。远离火种、热源。与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】为强烈的神经毒物，对肝、肾有损害作用。吸入、口服可引起急性中毒；可经皮肤吸收。急性中毒：口服出现恶心、呕吐、腹部绞痛、厌食等。3～5天后出现多发性颅神经和周围神经损害。出现感觉障碍及上行性肌麻痹。中枢神经损害严重者，可发生中毒性脑病。脱发为其特异表现。皮肤出现皮疹，指（趾）甲有白色横纹。
【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。用1%碘化钾60mL灌胃。洗胃。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小心扫起，转移回收。

【火灾】消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。可用二氧化碳、干燥砂土灭火。

碳 酰 氯

一、标识

【品名】碳酰氯

【别名】光气

【危险货物编号】23038 有毒气体

【剧毒化学品目录编号】85

二、性状

【外观与性状】纯品为无色有特殊气味的气体，低温时为黄绿色液体。

【毒性】半数致死浓度：75ppm,1/2小时（大鼠吸入）。

【燃烧性】不燃

【危险特性】化学反应性较高，遇水后有强烈腐蚀性。

三、用途

用于有机合成，制造染料、橡胶、农药和塑料等。

四、储运方法

【储存】用特殊规定的容器盛装、储存，并配稀碱、稀氨喷淋吸收装置。应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。与醇类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

【运输】采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与醇类、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】主要损害呼吸道，导致化学性支气管炎、肺炎、肺水肿。急性中毒：轻度中毒，患者有流泪、畏光、咽部不适、咳嗽、胸闷等；中度中毒，除上述症状加重外，患者出现轻度呼吸困难、轻度紫绀；重度中毒出现肺水肿或成人呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量泡沫痰、呼吸窘迫、明显紫绀。肺水肿发生前有一段时间的症状缓解期(一般 1～24小时)。可并发纵隔及皮下气肿。

【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。正常作业时，应该佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

六、事故处置

【泄漏】迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

【火灾】消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。万一有光气漏逸，微量时可用水蒸气冲散，较大时，使用液氨喷雾冲洗。可用雾状水、干粉、二氧化碳灭火。

无 水 肼

一、标识

【品名】无水肼

【别名】无水联胺

【危险货物编号】33631 易燃液体

【剧毒化学品目录编号】115

二、性状

【外观与性状】无色发烟液体，有刺激性氨臭。

【毒性】半数致死量：60mg/kg(大鼠经口)；91mg/kg(兔经皮)；半数致死浓度：570ppm，4小时(大鼠吸入)。

【燃烧性】易燃

【危险特性】是一种强还原剂。其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。燃烧时发出高热，可能发生爆炸。在空气中遇尘土、石棉、木材等疏松性物质能自燃。遇过氧化氢或硝酸等氧化剂，也能自燃。与各种金属氧化物接触能自行分解燃烧。具有强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

三、用途

用于制发泡剂、农作物杀虫剂和水处理剂。

四、储运方法

【储存】 应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源，防止阳光直射。库温不宜超过300C，保持容器密封。与氧化剂、金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、金属粉末、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。严禁用木船、水泥船散装运输。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】吸入肼蒸气出现头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、眼及上呼吸道刺激症状。吸入高浓度蒸气迅速发生中枢神经系统症状，先兴奋，如躁动不安、强直性抽搐，很快进入抑制状态。口服中毒引起频繁恶心、呕吐、腹泻，以后出现暂时性中枢性呼吸抑制、心律紊乱及中枢神经系统症状。可有肝功能异常。液体可致眼及皮肤灼伤。长期接触可引起神经衰弱综合征、肝损害、皮肤损害。

【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。食入：用水漱口。谨慎洗胃。就医。

六、事故处置

【泄露】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。可用水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、沙土灭火。

五 氧 化 二 钒

一、标识

【品名】五氧化二钒

【别名】钒（酸）酐
【危险货物编号】61028 毒害品

【剧毒化学品目录编号】43

二、性状

【外观与性状】橙黄色或红棕色结晶粉末。

【毒性】半数致死量：10mg/kg(大鼠经口)；半数致死浓度：126mg/m3,6小时(大鼠吸入)。
【燃烧性】不燃

【危险特性】与三氟化氯、锂接触剧烈反应。

三、用途

广泛用于有机合成工业及硫酸工业中，也用作玻璃搪瓷着色剂，磁性材料。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。与易（可）燃物、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】对呼吸系统和皮肤有损害作用。急性中毒：可引起鼻、咽、肺部刺激症状，接触者出现眼烧灼感、流泪、咽痒、干咳、胸闷、全身不适、倦怠等表现，重者出现支气管炎或支气管肺炎。皮肤高浓度接触可致皮炎，剧烈瘙痒。
【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。可用水、沙土灭火。

五 氧 化 二 砷

一、标识

【品名】五氧化二砷

【别名】砷(酸)酐
【危险货物编号】61010 毒害品

【剧毒化学品目录编号】48

二、性状

【外观与性状】白色无定形固体, 易潮解。

【毒性】半数致死量：8mg/kg(大鼠经口)；55mg/kg(小鼠经口)。

【燃烧性】不燃

【危险特性】遇高热、明火会产生剧毒的蒸气。

三、用途

用于制药物、杀虫剂、金属焊接剂、有色金属玻璃。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。低温储存。包装要求密封，不可与空气接触。与酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】砷及其化合物对体内酶蛋白的巯基有特殊亲和力。急性中毒：口服致急性胃肠炎、休克、周围神经病、贫血及中毒性肝病, 心肌炎等。可因呼吸中枢麻痹而死亡。短期内大量吸入可致咳嗽、胸痛、呼吸困难、头痛、头晕等。消化道症状较轻，其他症状似口服。重者可致死。
【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：催吐。洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。可用干粉、水、砂土灭火。

硝 酸 汞

一、标识

【品名】硝酸汞

【别名】硝酸高汞
【危险货物编号】61030 毒害品

【剧毒化学品目录编号】17

二、性状

【外观与性状】无色或白色透明结晶，有潮解性。

【毒性】半数致死量：26mg/kg(大鼠经口)；75mg/kg(大鼠经皮)。

【燃烧性】助燃

【危险特性】是一种温和的氧化剂，与有机物、还原剂、硫、磷等混合，易着火燃烧。受热分解产生有毒的烟气。

三、用途

用作分析试剂，及用于有机合成，药品和雷汞的制造。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过70％。包装密封。与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】汞离子可使含巯基的酶丧失活性，失去功能；还能与酶中的氨基、二巯基、羧基、羟基以及细胞膜内的磷酰基结合，引起相应的损害。急性中毒：有头痛、头晕、乏力、失眠、多梦、口腔炎、发热等全身症状。可有食欲不振、恶心、腹痛、腹泻等。部分患者皮肤出现红色斑丘疹。严重者可发生间质性肺炎及肾损害。口服可发生急性腐蚀性胃肠炎，严重者昏迷、休克，甚至发生坏死性肾病致急性肾功能衰竭。对眼有刺激性；可致皮炎。
【防护】操作时应穿连衣式胶布防毒衣，佩戴自吸过滤式防尘口罩、化学安全防护眼镜及橡胶手套。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，用清水或2％碳酸氢钠溶液洗胃（忌用生理盐水），给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。可用雾状水、砂土灭火。

溴 化 汞

一、标识

【品名】溴化汞
【别名】二溴化汞、溴化高汞

【危险货物编号】61509 毒害品

【剧毒化学品目录编号】20

二、性状

【外观与性状】白色结晶或结晶状粉末，遇光分解。

【毒性】 半数致死量：40mg/kg(大鼠经口)；100mg/kg(大鼠经皮)。

【燃烧性】不燃
【危险特性】遇高热分解释出高毒烟气。

三、用途

用作测定砷的特殊试剂及用于化肥分析。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。避光保存。包装密封。与钾、钠、氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】急性中毒：起病急，有头痛、头晕、乏力、失眠、多梦、口腔炎、发热等全身症状。患者可有食欲不振、恶心、腹痛、腹泻等。部分患者皮肤出现红色斑丘疹。严重者可发生间质性肺炎及肾损害。口服引起腐蚀性胃肠炎，中毒性肾病。可引起接触性皮炎。
【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：催吐。用清水或2％碳酸氢钠溶液洗胃（忌用生理盐水），给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

亚 砷 酸 钠

一、标识

【品名】亚砷酸钠

【别名】偏亚砷酸钠

【危险货物编号】61009 毒害品

【剧毒化学品目录编号】50

二、性状

【外观与性状】白色或灰白色粉末，有潮解性。

【毒性】半数致死量：41mg/kg(大鼠经口)；150mg/kg(大鼠经皮)。

【燃烧性】不燃

【危险特性】受高热分解放出有毒的气体。暴露于空气中遇二氧化碳逐渐分解。与氧化剂可发生反应。遇酸产生剧毒的三氧化二砷。具有刺激性。

三、用途

用作杀虫剂、防腐剂、分析试剂等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。包装密封。与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】本品对鼻及喉粘膜有刺激性，可致鼻粘膜溃疡。高浓度反复接触可引起神经损害，表现为四肢麻木、无力；尚可引起恶心、腹痛和头痛。严重者可致死。与酸反应，生成剧毒的三氧化二砷。皮肤接触可引起烧灼感、刺痒和色素改变。

【防护】操作时可穿连衣式胶布防毒衣，戴化学安全防护眼镜及橡胶手套。可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：催吐。洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。可用干粉、水、砂土灭火。

3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶

一、标识

【品名】3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶

【别名】尼古丁、烟碱

【危险货物编号】61868 毒害品

【剧毒化学品目录编号】109

二、性状：

【外观与性状】纯品为无色油状液体，有焦灼味，工业品为棕色。

【毒性】半数致死量：50mg/kg(大鼠经口)；50mg/kg(兔经皮)。

【燃烧性】可燃

【危险特性】遇明火能燃烧。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。具有刺激性。

三、用途

用于医药及杀虫剂等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】本品属神经毒，作用于植物神经、中枢神经及运动神经末梢，先兴奋，后抑制。能经消化道、呼吸道和皮肤很快吸收，引起中毒。急性中毒表现有头痛、头晕、无力、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、心律紊乱、心前区痛、呼吸困难、大汗、流涎、瞳孔缩小等。口服胃肠道有烧灼感。重者尚有肌束震颤、进行性肌无力、血压降低、神志不清、谵妄、惊厥、高度呼吸困难。死于呼吸和心脏麻痹。对眼睛、皮肤有刺激性。

【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

六、事故处置

【泄漏】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。可用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

氧 化 汞

一、标识

【品名】氧化汞

【别名】红降汞、一氧化汞
【危险货物编号】61509 毒害品

【剧毒化学品目录编号】21

二、性状

【外观与性状】亮红色或橙红色重质晶状粉末，无臭味。

【毒性】半数致死量：18mg/kg(大鼠经口)；315mg/kg(大鼠经皮)。

【燃烧性】不燃

【危险特性】是一种弱氧化剂。与还原性物质如镁粉、铝粉、硫、 磷等混合后, 经摩擦或撞击, 能引起燃烧或爆炸。接触有机物有引起燃烧的危险。受高热分解放出有毒的气体。

三、用途

用作分析试剂、防腐剂，用于合成医药及涂料等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】急性中毒：起病急，有头痛、头晕、乏力、失眠、多梦、口腔炎、发热等全身症状。患者可有食欲不振、恶心、腹痛、腹泻等。部分患者皮肤出现红色斑丘疹。严重者可发生间质性肺炎及肾损害。口服引起腐蚀性胃肠炎，中毒性肾病。可引起接触性皮炎。

【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：催吐。用清水或2％碳酸氢钠溶液洗胃（忌用生理盐水），给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。可用雾状水、二氧化碳灭火。

O,O-二甲基-S-[2-(甲氨基)-2-氧代乙基]硫代磷酸酯

一、标识

【品名】O,O-二甲基-S-[2-(甲氨基)-2-氧代乙基]硫代磷酸酯(含量>40%)

【别名】氧化乐果、华果

【危险货物编号】61126 毒害品

【剧毒化学品目录编号】217

二、性状

【外观与性状】纯品为无色透明油状液体。工业品为黄色液体。

【毒性】半数致死量：30mg/kg(大鼠经口)；700mg/kg(大鼠经皮)；半数致死浓度：>1500mg/m3，1小时（大鼠吸入）。

【燃烧性】可燃

【危险特性】遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

三、用途

用作农用杀虫剂、杀螨剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】抑制胆碱酯酶活性。轻者表现有头痛、头晕、多汗、流涎、视力模糊、呕吐和胸闷；中度中毒出现肌束震颤、瞳孔缩小、呼吸困难等；重者出现肺水肿、脑水肿。

【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。用清水或2％～5％碳酸氢钠溶液洗胃。就医。

六、事故处置

【泄露】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。可用水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

乙 酸 汞

一、标识

【品名】乙酸汞

【别名】醋酸汞

【危险货物编号】61093 毒害品

【剧毒化学品目录编号】23

二、性状

【外观与性状】白色结晶或粉末，有乙酸气味。

【毒性】半数致死量：40.9mg/kg(大鼠经口)；570mg/kg(大鼠经皮)。

【燃烧性】可燃

【危险特性】受高热分解放出有毒的气体，具有刺激性。

三、用途

用作有机合成催化剂、分析试剂，也用于医药工业。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】本品属有机汞。有机汞系亲脂性毒物，主要侵犯神经系统。有机汞中毒的主要表现有：无论任何途径侵入，均可发生口腔炎；口服引起急性胃肠炎；神经精神症状有神经衰弱综合征、精神障碍、谵妄、昏迷、瘫痪、震颤、共济失调、向心性视野缩小等；可发生肾脏损害，重者可致急性肾功能衰竭。此外尚可致心脏、肝脏损害。可致皮肤损害。

【防护】操纵时应穿防毒物渗透工作服，戴化学安全防护眼镜及橡胶手套。空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。可用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

乙 酸 亚 铊

一、标识

【品名】乙酸亚铊
【别名】乙酸铊、醋酸铊

【危险货物编号】61095 毒害品

【剧毒化学品目录编号】35

二、性状

【外观与性状】白色针状结晶，易潮解。

【毒性】半数致死量：41.3mg/kg（大鼠经口）；35mg/kg(小鼠经口)。

【燃烧性】可燃

【危险特性】遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受热分解产生有毒的烟气。

三、用途

用于生产脱发剂、杀虫剂和用作分析试剂。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】铊化合物为强烈的神经毒物，对肝、肾有损害作用。吸入、口服可引起急性中毒；可经皮肤吸收。急性中毒：口服出现恶心、呕吐、腹部绞痛、厌食等。3～5天后出现多发性颅神经和周围神经损害。出现感觉障碍及上行性肌麻痹。中枢神经损害严重者，可发生中毒性脑病。脱发为其特异表现。皮肤出现皮疹，指（趾）甲有白色横纹，可有肝、肾损害。
【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。用1%碘化钾60mL灌胃。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置

【火灾】消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。可用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

乙酰亚砷酸铜

一、标识

【品名】乙酰亚砷酸铜

【别名】巴黎绿、祖母绿

【危险货物编号】61009 毒害品
【剧毒化学品目录编号】52

二、性状

【外观与性状】具有翡翠绿色的结晶性粉末。

【毒性】半数致死量：22mg/kg(大鼠经口)；30mg/kg(豚鼠经口)

【燃烧性】可燃

【危险特性】本品遇水或与空气中的二氧化碳作用生成亚砷酸。受高热或接触酸或酸雾放出剧毒的烟雾。具有刺激性。

三、用途

绿色颜料，主要用于古建筑物、船底涂料、防虫涂料等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。与酸类、二氧化碳、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】商品运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】砷化合物主要影响神经系统和毛细血管通透性，对皮肤和粘膜有刺激作用。急性中毒：口服中毒出现恶心，呕吐，腹痛，“米泔”样大便，有时混有血液，四肢痛性痉挛，少尿，无尿，昏迷、抽搐，呼吸麻痹而死亡。可在急性中毒的１～３周内发生周围神经病。可发生中毒性心肌炎、肝炎。大量吸入亦可引起急性中毒，但消化道症状轻，指（趾）甲上出现米氏纹。在水中水解或受空气中碳酸气的作用，生成亚砷酸。

【防护】操作时应穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：催吐。洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。可用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

重 铬 酸 钠

一、标识

【品名】重铬酸钠

【别名】红矾钠

【危险货物编号】51520 氧化剂

【剧毒化学品目录编号】27

二、性状

【外观与性状】桔红色结晶，易潮解。

【毒性】半数致死量：50mg/kg(大鼠经口)。

【燃烧性】助燃

【危险特性】是一种强氧化剂。遇强酸或高温时能释出氧气，促使有机物燃烧。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。有水时与硫化钠混合能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。具有较强的腐蚀性。

三、用途

用于印染、制革、化学、医药、电镀等。

四、储运方法

【储存】应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过75％。包装密封。与还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

【运输】运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

五、健康危害及防护救治

【健康危害】急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎、肺水肿。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛、血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。
【防护】操作时应穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴自给式呼吸器。

【救治】皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

六、事故处置

【泄露】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

【火灾】可用雾状水、砂土灭火