恒温水浴使用方法和维护

恒温水浴具有耐高温，造型美观，耐腐蚀，结构紧凑，节省能源，使用寿命长等优点。恒温水浴是生物、化工、医疗、植物、物理、环保等实验科学领域直接或辅助加热的精密仪器，控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，远红外加热技术设计而成，加上循环搅拌,产品热平衡时间短，所以有温度波动性小，均匀性好的优点。
　　恒温水浴的使用方法：

1．使用时必须加入温水能缩短加热时间和节约用电。

2．开上电源开关，电源指示灯亮表示电源接通。

3．恒温控制器之刻度，仅作温度对照指示，并非温度批示刻度。

4．将仪表设定到所需要的温度，加热指示灯亮表示电热管之电源 接通加热，当温度表上之温度到达所需使用之温度时，稍待数分钟后，既性自动恒温控制。

恒温水浴的使用和注意事项：

1:接通电源。

2:向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器.。

3:选择恒温温度:。

将温度"设置—测量"选择开关拨向"设置"处，调节温控旋钮, 数字显示所需的设定温度。

将温度"设置—测量"选择开关拨向"测量"处，数字显示工作水箱的实际温度，红色指示灯亮,表示加热器工作。

4:请不要在水浴锅无水的状态下使用加热器.。

5:若水浴锅较长时间不使用，请将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。

6:工作完毕,将温控旋钮置于最小值，切断电源.。