化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 碘

英文名称: Iodine

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号        邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                            注 册 号:

生效日期:                                  传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品( √ )   混合物(    )

主要成分     含量         CAS No.

碘        ≥99.5%        7553-56-2

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第8.3类 其它腐蚀品

侵入途径: 吸入、食入

健康危害：该物质对眼睛、皮肤和呼吸道有强腐蚀性。摄食有腐蚀性。吸入其蒸气可能引起肺水肿。

慢性影响：反复或长期接触可能引起皮炎、皮肤过敏。反复或长期接触蒸气，肺部可能受损伤。该物质可能对皮肤发生作用，导致皮肤变为褐色。

环境危害: 无资料。

燃爆危险：本品不可燃，但能助燃。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性:该物质是一种强氧化剂，并且与可燃的和还原物质、硫磺和金属粉末发生反应。与乙炔和氨发生激烈反应，引起火灾和爆炸危险。

有害燃烧产物:  碘蒸气。

灭火方法：雾状水、砂土。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。扫入容器中，小心收集残余物，然后回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，局部通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与还原剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准   前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准

监测方法: 化学法

工程控制：生产过程密闭，局部通风。

呼吸系统防护:戴自吸式呼吸器。

眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。

身体防护: 穿防护服。

手防护: 戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状:本品为蓝黑色或紫黑色片状结晶，性脆，有金属光泽。

熔点(℃): 113.5                    相对密度( 水=1 ): 4.93

沸点(℃): 184.3                    相对密度(空气=1): 8.8

饱和蒸气压(kPa):0.04(25℃)         燃烧热(kJ/mol): 无资料

临界温度(℃): 无资料              临界压力(Mpa): 无资料

辛醇/水分配系数:无资料           闪点(℃): 无资料

自燃温度(℃):无资料              爆炸下限[％(V/V)]:无资料

爆炸上限[％(V/V)]: 无资料        最小点火能(mJ): 无资料

最大爆炸压力(Mpa): 无资料

溶解性：稍溶于水，易溶于氯仿、二硫化碳、乙醇和苯。

主要用途：用于医药、照相材料、染料、化学试剂以及其它有机合成等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件: 还原剂

禁配物：还原剂、氨 。

分解产物: 有害的碘蒸气。

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50:无资料

LC50:无资料

第十二部分  生态学资料

生态毒性: 无资料

生物降解性: 无资料

非生物降解性: 无资料

其它有害作用：无资料。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法: 根据国家和地方有关法规的要求处置，或与厂商、制造商联系，确定处置方法。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 无资料

UN编号: 无资料

包装标志: 腐蚀品

包装类别: Ⅲ类包装

包装方法：磨砂口玻璃瓶外纸箱。

运输注意事项:运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。严禁与还原剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《国际化学品安全卡手册》；欧洲共同体委员会、国际化学品安全署合编；北京：化学工业出版社；1995。

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版