材料系关于寒假期间开展实验的规定

# 学校期末临近，寒假、春节即将到来。为积极防范各类安全事故的发生，切实维护师生的生命安全，根据学校综治委《关于做好学期末和寒假春节期间学校安全工作的通知》要求，现就寒假、春节期间学生继续开展实验，具体要求如下：

# 加强安全教育

# 各实验室要从思想上高度重视实验室安全工作，加强责任意识和忧虑意识，认真落实学校有关安全管理办法等规章制度，加强对假期开展实验及留校学生的安全教育，强化安全防范意识，切实保障假期留校学生的人身和财物安全，严防各类事故的发生；

# 安排值班

# 实验室的钥匙要由专人妥善保管，以备应急之需。对于没有安排教职工值班的实验室，学生不许开展实验，如有特殊需要开展实验的学生，须经导师签字同意后交到曹光彪323应窕老师处，报系里备案，同时做实验时要求有两人在场，实验活动中必须有人值守，尤其是在进行化学反应实验、使用干燥箱、高压蒸汽灭菌锅等存在潜在危险的设备时；

# 建立检查制度

# 按照学校要求安排假期值班人员，加强对本单位实验室及周边情况的巡查。发现实验室安全隐患及时整改，发生实验室事故或发现重大安全隐患需及时报告保卫部门、实验室处和单位领导，确保信息能得到及时传递。

# 加强化学品管理

（1）加强对剧毒品、易制毒品、易制爆品的管理，使用危险品要严格按有关制度领用、贮存和使用，尤其是剧毒品必须落实“五双制度”，小的保险箱必须固定到墙上；

（2）不得存放大量或大桶易燃试剂；

（3）做好化学品分类存放、台帐、标识、废弃物处置等工作，不得向下水道倾倒废弃化学试剂；

（4）化学品存放点必须通风、隔热、远离热源

五、加强气体钢瓶管理

（1）气体钢瓶必须固定，压力气瓶必须做好标识和固定工作，张贴管线示意图，分类分处存放，危险气体不得混放（严禁可燃性气体瓶和助燃性气体瓶混放）；

（2）危险气体钢瓶存放点必须通风，气体钢瓶需远离加热源，可燃性气体和助燃性气体瓶，与明火的距离应大于十米（确难达到时，可采取隔离等措施），严禁在走廊和公共场所存放气瓶

（3）实验室内不得堆放大量气体钢瓶，尤其是易燃易爆气体（一般情况下，面积为40平方以下的实验室，钢瓶数量不得超过5个；面积为40平方以上的实验室，钢瓶数量不得超过8个），实验室原则上不存放备用钢瓶

（4）连接气体后，需进行检漏，并定期检查连接管路是否破损、老化，开闭阀门时，动作需缓慢，不得急开、急关，实验结束时，必须关闭总阀

六、加强实验室用电、用水安全

（1）不得乱拉乱接电线、不得使用花线和木质配电板，接线板不能放地上

（2）不得串接使用接线板，尤其是使用大功率设备时，空调必须使用墙插，不得使用接线板

（3）经常检查冷却水系统的橡胶管是否老化，及时更换，保持下水管路的通畅，用水必须有人值守

七、加强设备管理

（1）干燥箱、冰箱等加热、产热设备以及高压高温等存在潜在危险设备使用时，必须有人值守

（2）加热、产热设备周围不得放置易燃物品、化学品、气体钢瓶等

（3）加热、产热设备不得开机过夜，如确需开机过夜，必须采取必要的安全和应急措施

（4）机械温控冰箱内不得存放易燃易爆化学品，存放化学品的冰箱内不准存放食品或食用的药品

（5）不得使用油汀、无证明火电炉等学校规定的违禁电器

八、其他注意事项

（1）保持消防通道通畅，确保消防设施有效，落实防火、防盗措施。

（2）任何人不得在实验室从事烹煮食物、聚餐、睡觉、吸烟等与实验无关的事情。

（3）对于寒假期间无人使用的实验室，要关好水电气，锁好门窗并进行封门，防止火灾和溢水等事故的发生。