| 国标编号: | 81015 |
| --- | --- |
| ＣＡＳ: | 7664-39-3 |
| 中文名称: | 氟化氢 |
| 英文名称: | Hydrogen fluride |
| 别 名: | 氢氟酸；氟氢酸 |
| 分子式: | HF |
| 分子量: | 20.01 |
| 熔 点: | -83.7℃ |
| 密 度: | 相对密度(水=1)1.15； |
| 蒸汽压: | 易溶于水 |
| 溶解性: | 溶于水，微溶于醇 |
| 稳定性: | 稳定 |
| 外观与性状: | 无色液体或气体 |
| 危险标记: | 20(酸性腐蚀品) |
| 用 途: | 用于蚀刻玻璃，以及制氟化合物 |

化学品安全技术说明书-氟化氢

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入。
  健康危害：对呼吸道粘膜及皮肤有强烈的刺激和腐蚀作用；吸入高浓度的氟化氢可引起支气管炎和肺炎；吸收后可产生全身的毒作用，还可导致氟骨症。
  急性中毒：接触高浓度氟化氢，可引起眼及呼吸道粘膜刺激症状，严重者可发生支气管炎、肺炎，甚至产生反射性窒息。
  慢性中毒：引起鼻、咽、喉慢性炎症，严重者可有鼻中隔穿孔。骨骼损害可引起氟骨病。氟化氢能穿透皮肤向深层渗透，形成坏死和溃疡，且不易治愈。

二、毒理学资料环境行为

急性毒性：LC501276ppm，1小时(大鼠吸入)；人在氟化氢400～430mg/m3浓度下，可引起急性中毒致死；100mg/m3浓度下，能耐受1分多钟，50mg/m3下感到皮肤刺痛、粘膜刺激，26mg/m3下能耐受数分钟，嗅觉阈值为0.03mg/m3。
  亚急性和慢性毒性：家兔吸入33～41mg/m3，平均20mg/m3，经过1～5.5个月，可出现粘膜刺激，消瘦，呼吸困难，血红蛋白减少，网织红细胞增多，部分动物死亡。
致突变性：DNA损伤：黑胃果蝇吸入1300ppb(6周)。性染色体缺失和不分离：黑胃果蝇吸入2900ppb。
  生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：4980ug/m3(孕1～22天)，引起死胎。  
  皮肤损害：氢氟酸对皮肤有强烈的腐蚀性，渗透作用强，并对组织蛋白有脱水及溶解作用。接触皮肤后可迅速穿透角质层，渗入深部组织，溶解细胞膜，引起组织液化、坏死，形成较难愈合的溃疡。如不及时处理可深达骨膜及骨质，引起骨质无菌性坏死。高浓度与蛋白结合，皮肤呈灰白色。

污染来源：氟化氢是氟化学工业中的一种基本原料，用以制造各种无机和有机氟化物。通常以萤石与硫酸作用而制得。无水氟化氢用作制造冷冻剂“氟利昂”，作为高辛烷汽油的催化剂，清洗不锈钢，去除金属铸件上的型砂，提炼铍、铀等特种金属，也用作有机合成的催化剂。含水氟化氢通常用作雕刻玻璃及陶器的腐蚀剂，还用于合成杀虫剂或杀菌剂等。

危险特性：腐蚀性极强。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
  燃烧(分解)产物：氟化氢。

3.现场应急监测方法:

常用快速化学分析方法：溴酚蓝检测管法、茜素磺酸锆指示液法、对二甲胺基偶氮苯胂酸指示纸法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
  气体检测管法
气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品）

4.实验室监测方法:

离子选择性电极法(GB7484-87，水质)
石灰滤纸-氟离子选择电极法(GB/T15433-95，空气)
滤膜氟离子选择电极法(GB/T15434-95，空气)

5.环境标准:

| 中国(TJ36-79) | 车间空气中有害物质的最高容许浓度 | 1mg/m3[F] |
| --- | --- | --- |
| 中国(TJ36-79) | 居住区大气中有害物质的最高容许浓度(氟化物) | 0.02mg/m3(一次值)；0.007mg/m3(日均值) |
| 中国(GB16297-1996) | 大气污染物综合排放标准(氟化物) | ①最高允许排放浓度： 9～90mg/m3(表2)；11～100mg/m33(表1) ②最高允许排放速率(kg/h)： 二级：0.10～4.2(表2)；0.12～4.9(表1) 三级：0.15～6.3(表2)；0.18～7.5(表1) ③无组织排放监控浓度限值： 0.02mg/m3(表2)；0.02mg/m3(表1) |
| 中国(GB5048-92) | 农田灌溉水质标准(氟化物) | 2.0～3.0mg/L(水作，旱作，蔬菜) |
| 中国(GB11607-89) | 渔业水质标准 | 1mg/L(氟化物) |
| 中国(GB5749-85) | 生活饮用水卫生标准 | 1.0mg/L(氟化物) |
| 中国(GB/T14848-93) | 地下水质量标准(mg/L) | I类1.0；II类1.0；III类1.0；IV类2.0；V类2.0以上(氟化物) |
| 中国(GHZB1-1999) | 地表水环境质量标准(mg/L) | I类1.0以下；II类1.0；III类1.0；IV类1.5；V类1.5(氟化物) |
| 中国(GB8978-1996) | 污水综合排放标准(mg/L) | 一级10；二级10～20；三级20～30(氟化物) |
| 中国(GB5058.3-1996) | 固体废弃物浸出毒性鉴别标准值 | 50mg/L(氟化物) |

- 6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员自给式呼吸器，穿化学防护服。切断气源，喷氨水或其它稀碱液体中和，注意收集并处理废水。然后抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。
  废弃物处置方法：建议废料用过量石灰水中和，析出的沉淀填埋处理或回收利用，上清液稀释后排入下水道，回收氟化氢并使之循环使用。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
  手防护：戴橡皮手套。
  其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。
   眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。
   吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
   食入：患者清醒时给饮牛奶或蛋清。立即就医。

灭火方法：不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水。