附件五

材料系安全卫生及实验室管理规范

一、目的： 
    为了营造一个安全有效、秩序良好、整洁舒适的实验室环境，达到“科学、规范、安全、高效”的目的，特制订材料系的安全卫生及实验室管理规范，敬请全体人员遵照执行。

二、安全卫生及实验室规范化管理的基本要求

1、建立严格的实验室管理制度，明确责任和要求，操作人员必须严格遵守操作规程并定期核查、更新安全信息框的内容。

2、布局合理：实验区域与办公区域适当分开，实验中所用仪器、试剂、用品等的放置要合理、有序。

3、应有良好的内务管理，实验室、门口、窗台及走廊等不准堆放杂物，保持实验环境整洁、通畅。严禁将与实验无关的物品如自行车、电动车等带入实验室，同时与实验室工作无关的人员未经允许不得擅自进入实验室。

4、禁止在实验室吸烟、进食、留宿，不得用实验器物盛放、烹煮食物；实验室冰箱不得存放食品和口服的药品；

5、进入实验场所的人员必须熟悉该场所的灭火器、消防栓、应急喷淋洗眼装置、急救包等安全防护设施的放置位置并掌握使用方法。

6、实验人员进入实验室应穿着实验服，必要时戴护目镜、口罩、防护手套等防护用品。为减少意外发生，使用防护手套、防毒面具等防护用品时应先检查是否有效、可用；使用玻璃仪器时，应先检查是否有裂痕，边缘是否有尖锐的棱角。

7、进行实验或仪器设备在运行时，实验人员不得离开现场；对危险性大的实验操作，在采取必要的安全防范措施下，必须确保两人以上在场方可进行；对需要长时间连续进行的实验操作，必须派两人轮流替换照看。

8、实验使用过后的化学废弃物应按学校《关于化学实验废弃物清运流程变更的通知》（http://hqglb.zju.edu.cn/hqglc_show.php?id=494&type=%D6%D8%B5%E3%CC%E1%CA%BE）规定分类存放、及时送处，禁止将化学废液向下水道倾倒或将试剂瓶等混入生活垃圾中。

9、压力容器[最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器]的操作人员，上岗前必须通过有相应培训资质的单位的专门培训，经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得《特种设备作业人员证》，持证上岗。

10、实验工作结束或暂告一段落时，仪器、试剂、用品应放回原处，房间、台面要打扫干净，垃圾应放入垃圾桶内，不得随意乱扔或抛入水池中。

11、离开前应关好实验室的水、电、气、门、窗，对确须夜间连续进行实验的设备应确保安全后，填写好《材料系实验室离室确认表》方可离开；每月月初将《确认表》交由各所安全员存档备查。

三、 化学品管理

1 、实验室使用化学危险物品应当认真贯彻国家《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等有关规定，建立化学危险物品使用台账，定期更新，配备专业的防护装备，规范化学危险物品使用和处置程序。
2、化学品应存放于阴凉、干燥、通风、避免阳光直射的地方，遵循有机无机分开、固体液体分开的原则，按一般化学品、剧毒品、易燃易爆品、强氧化剂、强腐蚀剂等分类分别存放，不可乱堆乱放。

3、不可用口或鼻直接尝、嗅化学品；取用后应立即盖好盖子，取出后的化学品不得再倒回瓶内。
4、皮肤或衣服沾上化学试剂时，应立即用清水冲洗，若喷到眼睛应立即用洗眼器冲洗。
5、 如曾使用有毒物进行工作，工作完毕应立即洗手。当手上有伤口或破损时，严禁使用剧毒化学品。
6、 使用有机溶剂和挥发性强的化学品及配制溶液或实验过程会放出有毒或腐蚀性气体的操作应在通风橱内进行。高氯酸蒸气易与有机物发生激烈反应，甚至产生强烈的爆炸，其加热操作应在专用的通风柜内进行；
7、使用明火时，周围不可放置易燃易爆化学品；任何情况下均不得用明火直接加热易燃化学品。
8 、标识不清、超过保质期或保质期内异常变质的化学品不可使用，应及时清理。

9、一般化学品的贮存管理要求

① 实验室只存放短期实验所需的少量试剂，且应与配置的试剂溶液分橱贮放；

② 专用试剂柜应便于化学品分隔存放，柜内化学品应按其性质分格放置，固体与液体分柜存放；

③ 易产生污染其他试剂物质的化学品，应封装严密，与其他化学品分开贮存；易产生气体的化学品，封装不可太严，并应放在通风良好的地方；具有腐蚀性的瓶装化学品，应置于塑料或搪瓷盘等防泄漏托盘中，以防一旦发生意外破裂，可承纳全部试剂；易潮解或受潮后变质的化学品，应贮于干燥器内；易挥发化学品应特别注意冷藏（选用防爆冰箱）；对室温降低时，会变为固体的液体化学品(如苯酚、冰乙酸等)，应采取防瓶裂措施。

④ 应有专人负责，经常检查，及时处理各种异常情况。

10、危险化学品的贮存管理要求

危险化学品主要是指易燃、易爆、毒害、腐蚀和放射性等五大类物质，对其贮存管理，除应满足对一般化学品的要求外，还应注意：

① 易燃、易爆化学品应根据不同理化特性，分别存放，并储放于阴凉通风处，不得直接置于阳光下或接近热源，严禁烟火、暴晒。实验柜的存放量应以不影响正常实验开展并确保安全为原则保持在最低水平；

② 易挥发、易燃烧液体应瓶装密封。剧毒品必须在固定的保险柜内存放，严格执行学校《剧毒品、第一类易制毒品资质认证》和“五双”管理的规定。

③ 对放射性物质，应在设有必要屏蔽设施和测量装置的专库中存放，并应建立严格的管用制度。

四、气体钢瓶管理

1、遵守《浙江大学实验气体定点采购管理规定》和《浙江大学实验气体使用管理实施细则》的规定。

2、建立气体钢瓶台账，并对气瓶采取固定措施。分类分处存放，严禁可燃性气体瓶和助燃性气体瓶混放，远离火源、热源，避免暴晒及强烈振动，周围不得堆放任何易燃物品，易燃气体严禁接触火种；对于有毒、易燃易爆气体的存放点，应安装必要的气体监控和报警装置。

3、应在有效的检定周期内使用气瓶，使用过程中必须要注意观察钢瓶的状态，如发现有严重腐蚀或其他严重损伤，应停止使用并提前报检。

4、禁止随意搬动敲打钢瓶，经允许搬动时应做到轻搬轻放。使用时要注意检查钢瓶及连接气路的气密性，确保气体不泄漏。使用钢瓶中的气体时，要用减压阀（气压表）。各种气体的气压表要分类专用不得混用，以防爆炸。

5、易燃、易爆、有毒的危险气体连接管路必须使用金属管，其中乙炔的连接管路不得使用铜管。对于存在多条管路或外接气源的实验室，必须画出气体管路布置图，并对气路进行标识。

6、绝不可使油或其他易燃性有机物沾在气瓶上（特别是气门嘴和减压阀），也不得用棉、麻等物堵住，以防燃烧引起事故。

7、不可将钢瓶内的气体全部用完，一定要保留0.05MPa以上的残留压力（减压阀表压）。可燃性气体如乙炔应剩余0.2-0.3MPa。

8、使用完毕按规定关闭阀门，主阀应拧紧不得泄露。养成离开实验室时检查气瓶的习惯。

五、 仪器设备管理
1、 仪器设备资产须贴上资产标签，并定期核查。
2、 大型仪器设备均应制订标准操作规程（SOP）且最好能上墙，操作人员必须严格执行，不得违规操作。
3 、精密仪器不得与化学实验室混放，以避免仪器受潮以及酸碱等化学品腐蚀 。
4 、使用贵重仪器设备时应填写《浙江大学大型仪器使用记录表》，仪器发生故障应及时通知维修人员修理，并做好故障、维修记录（40万元以上设备应及时在浙江大学大型仪器管理系统http://equip.zju.edu.cn/xin/assetinfo.to?act=liulan中录入使用、故障、维修、培训等信息）。
5 、仪器使用完后应将各部件恢复到所要求的位置，及时做好清理工作，拉下电源，盖好防护罩。
6、 对于功能损坏或无法保证实验需要、确须报废的仪器设备及时办理报废手续。

六、标识管理

1、辐射、激光等特殊区域要有明显的警示标识。

2、实验室试剂、用品、气体管路等的标识要清楚。

3、标识内容要清晰、完整，不能用简单的a、b、c或1、2、3等来表示。

4、根据需要在实验室设立温馨提示标识。

七、水电安全管理

1、实验室内必须使用空气开关，并配备漏电保护器和足够的用电功率，不得超负荷用电。

2、严禁用潮湿的手接触电器和用湿布擦电门，擦拭电器设备前应确认电源已全部切断。

3、实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线等；接线板不可置地、不可串接；加热设备、空调等大功率设备应用固定电源插座、不可乱接电线、不可用接线板等。

4、实验室不得无证使用明火电炉，确因工作需要而无法取代时，应经学校实验室与设备管理处审核同意后，方可使用。

5、电器设施应有良好的散热环境，远离热源和可燃物品；使用前应先确认仪器设备状态完好后，方可接通电源；使用完毕及时切断电源（包括仪器设备、空调、电脑、显示器、饮水机等电器）

6、发生电器火灾时，首先要切断电源，尽快拉闸断电后再用水或灭火器灭火。在无法断电的情况下应使用干粉、二氧化碳等不导电灭火剂来扑灭火焰。

- 了解实验楼自来水各级阀门的位置；水槽和排水管道必须保持畅通；水龙头或水管漏水、下水道堵塞时，应及时联系修理、疏通；杜绝自来水龙头打开而无人监管的现象。

- 定期检查冷却水装置的连接胶管接口和老化情况，以防漏水；长时间、大量用水最好能使用循环水；需在无人状态下用水时，要做好预防措施及停水、漏水的应急准备。