化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 硫氰酸钠

英文名称: sodium thiocyanate

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号        邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                            注 册 号:

生效日期:                                  传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品(  √  )   混合物(     )

有害物成分     浓度        CAS No.

硫氰酸钠      ≥98.0       540-72-7

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第6.1类 毒害品

侵入途径: 吸入、食入 经皮吸收

健康危害：职业中毒少见。主要由误服引起。大剂量致急性中毒时，引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道功能紊乱，血压波动，心率减慢。可出现黄视症。重度中毒可致肾功能明显损害。慢性作用，可抑制甲状腺机能。可使妇女经期延长而量多。

环境危害：对环境可能有危害，建议不要让其进入环境。

燃爆危险: 本品不燃。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入：脱离现场至空气新鲜处。就医。

食 入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：在火焰中和暴露在阳光中时,该物质发生分解生成硫氧化物和氮氧化物.与强酸和氧化剂发生反应生成高毒烟雾。

有害燃烧产物:氧化氮、硫化物、氰化氢、氧化钠。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩。避免产生粉尘。避免与酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、碱类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准 前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准

监测方法: 化学法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护:空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状:无色晶体或白色粉末。

熔点(℃):300                     相对密度( 水=1 ): 1.73

沸点(℃): 无资料                  相对密度(空气=1): 无资料

饱和蒸气压(kPa): 无资料           燃烧热(kJ/mol): 无意义

临界温度(℃): 无资料              临界压力(Mpa): 无资料

辛醇/水分配系数: 无资料           闪点(℃): 无意义

引燃温度(℃): 无意义              爆炸下限[％(V/V)]: 无意义

爆炸上限[％(V/V)]: 无意义         最小点火能(mJ): 无意义

最大爆炸压力(Mpa): 无意义

溶解性：溶于水，溶于乙醇。

主要用途：用作腈纶生产中的溶剂, 也用于配制凝固液, 并用于染色和医药等工业。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件: 光照。

禁配物: 酸类、强碱。

分解产物:  氧化氮、硫化物、氰化氢、氧化钠

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 600 mg/kg(小鼠经口)；770 mg/kg(大鼠经口)

LC50: 无资料

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用: 对环境可能有危害，建议不要让其进入环境。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法:处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后，用安全掩埋法处置。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 无资料

UN编号: 2811

包装标志: 有毒品

包装类别: Ⅱ类包装

包装方法: 塑料瓶或玻璃瓶外纸箱、木箱。

运输注意事项:起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、碱类等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版