化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 过氧乙酸; 过乙酸

英文名称: Peroxyacetic acid；peracetic acid

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号        邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                            注 册 号:

生效日期:                                  传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品 (  √ )       混合物(   )

有害物成分      含量         CAS No.

过氧乙酸      15%~25%       79-21-0

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第5.2类 有机过氧化物

侵入途径: 吸入、食入，经皮吸收

健康危害：本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

环境危害:  无资料

燃爆危险：本品易燃，与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。具强刺激性、强腐蚀性。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：易燃，加热至100℃时即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。

有害燃烧产物:一氧化碳

灭火方法：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。收入金属容器内。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气危害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴自给过滤式防毒面具，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与还原剂、碱类、金属盐类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于有冷藏装置、通风良好、散热良好的不燃结构的仓间内。严禁火种。库温不宜超过30℃。应与还原剂、碱类、金属盐类分开存放，切忌混储。不宜久存，以免分解。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准  前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准

监测方法:  无资料

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护:可能接触其蒸气时，应该佩戴自给过滤式防毒面具（全面罩）。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护: 穿聚乙烯防毒服。

手防护: 戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。定期检查。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状：浅黄绿液体，具有刺激性气味，有醋酸气味。

熔点(℃): 0.1                      相对密度( 水=1 ): 1.15（20℃）

沸点(℃): 105                      相对密度(空气=1): 1

饱和蒸气压(kPa): 2.67（25℃）      燃烧热(kJ/mol): 无资料

临界温度(℃): 无资料              临界压力(Mpa): 无资料

辛醇/水分配系数: 无资料           折射率：1.3871

溶解性：溶于水、溶于乙醇、乙醚、硫酸。

主要用途：用于漂白、催化剂、氧化剂及环氧化作用，也可作消毒剂。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 不稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件: 受热、光照。

禁配物：还原剂、强碱、金属盐类。

分解产物:  一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 1540mg/kg(大鼠经口) ；1410 mg/kg(兔经皮)

LC50: 450mg/kg(大鼠吸入)

致癌性：小鼠经皮最低中毒剂量（TDLo）：21g/kg（26周，间歇），疑致肿瘤剂，致皮肤肿瘤。

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用: 无资料。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。用控制焚烧法处置。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 52051

UN编号: 2131

包装标志: 有机过氧化物、腐蚀品

包装类别: Ⅱ类包装

包装方法：小开口塑料桶；塑料袋、多层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶。

运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与强还原剂、强碱、金属盐类等并车混运。车速要加以控制，避免颠簸、震荡。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;《常用危险化学品的分类及标志》(GB 13690-92)将该物质划为第5.2 类有机过氧化物。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

2、《常用化学危险物品安全手册》；张维凡、张海峰编；中国医药科技出版社;1992

3、《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版