化学品安全技术说明书—溴化氢

第一部分：化学品名称  回目录 
化学品中文名称： 溴化氢  
化学品英文名称： hydrogen bromide  
中文名称2：  
英文名称2：  
技术说明书编码： 1034 
CAS No.： 10035-10-6  
分子式： HBr  
分子量： 80.91 

第二部分：成分/组成信息  回目录 
有害物成分 含量 CAS No. 
溴化氢  10035-10-6 
 
第三部分：危险性概述  回目录 
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 人吸入的最小中毒浓度为5ppm。液态溴化氢可引起皮肤、 粘膜的刺激或灼伤。长期低浓度接触可引起呼吸道刺激症状和消化功能障碍。  
环境危害：  
燃爆危险： 本品不燃，有毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 

第四部分：急救措施  回目录 
皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入：  

第五部分：消防措施  回目录 
危险特性： 不燃。能与普通金属发生反应, 放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。纯品在空气中较稳定，但遇光及热易被氧化而游离出溴。遇溴氧能发生爆炸性反应。遇水时有强腐蚀性。 
有害燃烧产物： 溴化氢。 
灭火方法： 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 

第六部分：泄漏应急处理  回目录 
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 

第七部分：操作处置与储存  回目录 
操作注意事项： 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿密闭型防毒服，戴橡胶手套。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 

第八部分：接触控制/个体防护  回目录 
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 
前苏联MAC(mg/m3)： 2 
TLVTN： OSHA 3ppm,9.9mg/m3 
TLVWN： ACGIH 3ppm,9.9mg/m3[上限值] 
监测方法：  
工程控制： 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 
身体防护： 穿密闭型防毒服。 
手防护： 戴橡胶手套。 
其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。  

第九部分：理化特性  回目录 
主要成分： 纯品 
外观与性状： 无色、有辛辣刺激气味的气体。 
pH：  
熔点(℃)： -86.9 
沸点(℃)： -66.8 
相对密度(水=1)： 无资料 
相对蒸气密度(空气=1)： 2.71 
饱和蒸气压(kPa)： 53.32/-78.0℃ 
燃烧热(kJ/mol)： 无意义 
临界温度(℃)： 90.0 
临界压力(MPa)： 8.51 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 无意义 
引燃温度(℃)： 无意义 
爆炸上限%(V/V)： 无意义 
爆炸下限%(V/V)： 无意义 
溶解性： 易溶于水、乙醇。 
主要用途： 作为有机及无机溴化物制造的原料，也用于制触媒及药物。 
其它理化性质：  

第十部分：稳定性和反应活性  回目录 
稳定性：  
禁配物： 强氧化剂、碱类。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  

第十一部分：毒理学资料  回目录 
急性毒性： LD50：无资料

LC50：2858ppm，1小时(大鼠吸入) 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性：  
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  

第十二部分：生态学资料  回目录 
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 无资料。 

第十三部分：废弃处置  回目录 
废弃物性质：  
废弃处置方法： 加入碱液－石灰水中，生成中性的溴化物溶液，用水稀释后排入废水系统。 
废弃注意事项：  

第十四部分：运输信息  回目录 
危险货物编号： 23004  
UN编号： 1048 
包装标志：  
包装类别： O52 
包装方法： 钢质气瓶。 
运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。  

第十五部分：法规信息  回目录 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.3 类有毒气体；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质的液化或压缩品被划为第三类 B级无机剧毒品。