化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 氟化钠

英文名称: Sodium fluoride

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号        邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                            注 册 号:

生效日期:                                  传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品(  √  )   混合物(     )

有害物成分       含量         CAS No.

氟化钠          ≥99.0%       7681-49-4

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第6.1类 毒害品

侵入途径: 吸入、食入

健康危害：急性中毒：多为误服所致。服后立即出现剧烈恶心、呕吐、腹痛、腹泻。重者休克、呼吸困难、紫绀。如不及时抢救可致死亡。部分患者出现荨麻疹，吞咽肌麻痹，手足抽搐或四肢肌肉痉挛。短期内吸入大量本品粉尘，引起呼吸道刺激症状，并伴有头昏、头痛、无力及消化道症状。

慢性影响：长期较高浓度吸入可引起氟骨症。可致皮炎，重者出现溃疡或大泡。

环境危害:  该物质对环境有危害，对水体应给予特别注意。

燃爆危险: 本品不燃。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：与酸类反应放出有腐蚀性、刺激性更强的氢氟酸，能腐蚀玻璃。

有害燃烧产物: 氟化氢。

灭火方法：用大量水灭火。用雾状水驱散烟雾与刺激性气体。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与酸类、氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 1[F]    前苏联MAC(mg/m3): 1/0.2[F] （分子代表一次最高浓度容许浓度值；分母代表工作班平均最高容许浓度值。）

监测方法: 离子选择性电极法；氟试剂-镧盐比色法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统中已作防护。

身体防护: 穿透气型防毒服。

手防护: 戴乳胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状:白色粉末或结晶，无臭。

熔点(℃): 993                     相对密度( 水=1 ): 2.56

沸点(℃): 1700                    相对密度(空气=1): 无资料

饱和蒸气压(kPa): 0.13 (1077℃)      燃烧热(kJ/mol): 无意义

临界温度(℃): 无资料              临界压力(Mpa): 无资料

辛醇/水分配系数: 无资料           闪点(℃): 无意义

引燃温度(℃): 无意义              爆炸下限[％(V/V)]: 无意义

爆炸上限[％(V/V)]: 无意义          最小点火能(mJ): 无意义

最大爆炸压力(Mpa): 无意义

溶解性：溶于水、微溶于醇。

主要用途：用作杀虫剂、木材防腐剂。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件: 潮湿空气

禁配物: 强酸。

分解产物: 氟化氢

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 52mg/kg（大鼠经口）；57mg/kg（小鼠经口）

LC50: 无资料

刺激性：家兔经皮：500mg(24小时)，重度刺激。

亚急性和慢性毒性：大鼠以含氟化物7~9ppm的饲料连续喂养可引起牙钙化障碍，剂量增大则致骨骼改变。

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌1mg/皿。细胞遗传学分析：人成纤维细胞20mg/L.

生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：240mg/kg（孕11~14天），肌肉骨骼发育异常。

致癌性：IARC致癌性评论：人不明确。

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用: 该物质对环境有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法:处置前应参阅国家和地方有关法规。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 61513

UN编号: 1690

包装标志: 有毒品

包装类别: Ⅲ类包装

包装方法：塑料袋或多层牛皮纸袋外中开口钢桶、螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋外再装入金属桶（罐）或塑料桶（罐）外木板箱。

运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，按规定路线行驶。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品；车间空气中氟化物卫生标准（GB 16228-1996），规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

2、《常用化学危险物品安全手册》；张维凡、张海峰编；中国医药科技出版社;1992

3、《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版