化学品安全技术说明书—三氧化二砷

第一部分：化学品名称  回目录 
化学品中文名称： 三氧化二砷  
化学品英文名称： arsenic trioxide  
中文名称2： 砒霜 
英文名称2： arsenous acid anhydride 
技术说明书编码： 840 
CAS No.： 1327-53-3  
分子式： As2O3  
分子量： 197.84 

第二部分：成分/组成信息  回目录 
有害物成分 含量 CAS No. 
三氧化二砷  1327-53-3 
   
第三部分：危险性概述  回目录 
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 主要影响神经系统和毛细血管通透性，对皮肤和粘膜有刺激作用。急性中毒：口服中毒出现恶心，呕吐，腹痛，“米泔”样大便，有时混有血液，四肢痛性痉挛，少尿，无尿，昏迷、抽搐，呼吸麻痹而死亡。可在急性中毒的１～３周内发生周围神经病。可发生中毒性心肌炎、肝炎。大量吸入亦可引起急性中毒，但消化道症状轻，指（趾）甲上出现米氏纹。慢性中毒：消化系统症状，肝肾损害，皮肤色素沉着、角化过度或疣状增生，以及多发性周围神经炎。可致肺癌、皮肤癌。  
环境危害： 对环境有危害。 
燃爆危险： 本品不燃，高毒，为致癌物，具刺激性。 

第四部分：急救措施  回目录 
皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 催吐。洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 

第五部分：消防措施  回目录 
危险特性： 若遇高热，升华产生剧毒的气体。 
有害燃烧产物： 氧化砷。 
灭火方法： 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、水、砂土。 

第六部分：泄漏应急处理  回目录 
应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 

第七部分：操作处置与储存  回目录 
操作注意事项： 密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 

第八部分：接触控制/个体防护  回目录 
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 0.3 
前苏联MAC(mg/m3)： 0.04/0.01 
TLVTN： OSHA 0.01mg[As]/m3 
TLVWN： 未制定标准 
监测方法： 二乙氨基二硫代甲酸银比色法；石墨炉原子吸收光谱法；氢化物发生－原子吸收光谱法 
工程控制： 严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 
身体防护： 穿连衣式胶布防毒衣。 
手防护： 戴橡胶手套。 
其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。  

第九部分：理化特性  回目录 
主要成分： 纯品 
外观与性状： 无臭无味的白色粉末。 
pH：  
熔点(℃)： 315 
沸点(℃)： 457.2 
相对密度(水=1)： 3.86 
相对蒸气密度(空气=1)： 无资料 
饱和蒸气压(kPa)： 13.33(332.5℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 无意义 
临界温度(℃)： 无资料 
临界压力(MPa)： 无资料 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 无意义 
引燃温度(℃)： 无意义 
爆炸上限%(V/V)： 无意义 
爆炸下限%(V/V)： 无意义 
溶解性： 微溶于水，溶于酸、碱。 
主要用途： 用于玻璃、搪瓷、颜料工业和杀虫剂、皮革保存剂等。 
其它理化性质：  

第十部分：稳定性和反应活性  回目录 
稳定性：  
禁配物： 酸类、强氧化剂、卤素。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  

第十一部分：毒理学资料  回目录 
急性毒性： LD50：无资料

LC50：无资料 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性：  
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  

第十二部分：生态学资料  回目录 
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 该物质对环境有危害，对鱼类和哺乳动物应给予特别注意。 

第十三部分：废弃处置  回目录 
废弃物性质：  
废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。 
废弃注意事项：  

第十四部分：运输信息  回目录 
危险货物编号： 61007  
UN编号： 1561 
包装标志：  
包装类别： O52 
包装方法： 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶（钢板厚1.0 毫米，每桶净重不超过150 公斤；钢板厚0.75毫米，每桶净重不超过100 公斤）；塑料袋外榫槽接缝木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱（玻璃瓶外套塑料袋，袋口扎紧）。 
运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。  

第十五部分：法规信息  回目录 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质属第一类 A级无机剧毒品。