化学品安全技术说明书（二氧化碳）

第一部分：化学品及企业标识

化学品中文名称：液体二氧化碳

化学品英文名称：carbon dioxide

企业名称：

地址：

邮编：

电子邮件地址：

传真号码：

企业应急电话：

技术说明书编号：

生效日期：

第二部分 危险性概述

危险性类别：第2.2类 不燃气

侵入途径：吸入或皮肤接触

健康危害：本身无毒，但空气中浓度超过3%时能出现呼吸困难、头痛目晕、呕吐等。10%以上是出现视力障碍、痉挛、呼吸加快、血压升高、意识丧失。25%以上时出现神经抑制、昏睡、痉挛、窒息至死。接触液体二氧化碳可引起冻伤。

环境危害：大气中二氧化碳增加产生温室效应。

爆炸危险：盛装液体二氧化碳的液体容器语明火高温，容器内压力升高有开裂爆炸危险。

第三部分 成分信息

| 化学品名称 | 纯品 混合品 | CAS NO | 有害成分浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液体二氧化碳 | 纯品 | 124-38-9 | 二氧化碳≥99% |

分子量：CO2

分子式：44.01

第四部分 消防措施

危险特性：盛装液体二氧化碳的设备与容器遇高温、明火有爆炸危险，流速过快易产生和积聚静电。

有害燃烧物：无

灭火方法及灭火剂：用水冷却设备或容器，选用适合周围火源的灭火剂。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离现场保持现场通风。穿戴防护用具进入现场堵漏气瓶泄漏无法堵住时。将其移至空旷安全处放空。液体二氧化碳泄漏需要有防寒护具。

第七部分 操纵处置与储存

操作注意事项：密封操作，加强通风，操作人员必须经过专门培训，严守操作程序，持证上岗。充装时按充装系数要求控制充装量严谨超装。接触二氧化碳要穿代号护具防止冻伤。

储存注意事项：储存于通风库房，原理火种热源，保持容器密封，气瓶应有防倒措施，大于10立方米的贮槽不能放在室内。

第八部分 接触控制/个体防护

最高允许浓度：中国MAC（mg/m3）18000

检测方法：化学分析

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，，人员撤离现场，紧急事态抢救佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护：戴面罩。

手防护：戴防寒手套。

其它防护：工作现场禁止烟火，工作前避免饮用酒精性饮料。进行就业前培训和定期体检。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色无味，不然气体

熔点：（0C）-56.6      相对密度（水=1）：0.9295

沸点：（0C）-78.5（升华点）   相对蒸汽密度（空气=1）：1.53

饱和蒸汽压（Kpa）：3485.6Kpa（0C）  临界温度：（0C）31.0

临界压力（Mpa）：7.382

溶解性：能溶于水、烃类及大多数有机溶剂。

主要用途：冷却剂、焊接、铸造工业、灭火剂、化工原料。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：活泼金属

避免接触条件：明火高温（容器盛装时）

聚合危害：不发生

分解产物：无

第十一部分 毒理学资料

急性中毒：二氧化碳没有毒性，但二氧化碳浓度高时就会改变血液的PH值，长时间吸入二氧化碳将引起代谢障碍。当空气中浓度超过3%时能出现呼吸困难、头痛眩晕呕吐等。浓度超过10%时出现视力障碍、痉挛、呼吸加快、血压升高、意识丧失。25%以上时出现神经抑制、昏睡、痉挛、窒息至死。接触液体二氧化碳可引起冻伤。

第十二部分 生态学资料

生物降解：未查明

非生物降解：无

其它害处：对环境有影响如温室效应。

第十三部分 废弃处置

废气性质：非危险废气物

废气处置方法：排入大气。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：22109（气） 22020（液）

UN编号：1013（气） 2187（液态） 1845（固）

包装标志：不可燃气体

包装分类：Ⅲ

包装方法：气瓶，低温容器，管道。

运输注意事项：防止日光曝晒，不能靠近高温火源，气瓶戴瓶帽和防震圈搬运过程中不能抛、滚、滑、空运、铁路限量运输。槽车运输槽内压力不能超压。

第十五部分 法规信息

危险化学品管理条例，针对化学危险品的安全生产，使用、储存、运输装卸等方面均作了相应规定。常用危险品的分类标识（GB13690-1992）将其划为第2.2类中的不可燃气体。

第十六部分 其它信息

无