金属钠MSDS 1、物质的理化常数

国标编号:; 43002; ＣＡＳ:; 7440-23-5. 中文名称:; 金属钠; 英文名称:; sodium. 别 名:; 钠; 分子式:; Na. 熔 点:; 97.8℃; 分子量:; 22.99. 密 度:; 相对密度(水=1)0.97; 蒸汽压:. 溶解性:; 不溶于煤油; 稳定性:; 不稳定. 外观与性状:; 银白色柔软的轻金属，常温下质软如蜡; 危险标记:; 10(遇湿易燃物品). 用 途:; 用于制造氰化钠、过氧化钠和多种化学药物或作还原剂.

2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：在空气中能自燃，燃烧产生的烟(主要含氧化钠)对鼻、喉及上呼吸道有腐蚀作用及极强的刺激作用。同潮湿皮肤或衣服接触可燃烧，造成烧伤。 二、毒理学资料及环境行为 急性毒性：LD504000mg/kg(小鼠腑腔内) 危险特性：化学反应活性很高，在氧、氯、氟、溴蒸气中会燃烧。遇水或潮气猛烈反应放出氢气，大量放热，引起燃烧或爆炸。金属钠暴露在空气或氧气中能自行燃烧并爆炸使熔融物飞溅。与卤素、磷、许多氧化物、氧化剂和酸类剧烈反应。燃烧时呈黄色火焰。100℃时开始蒸发，蒸气可侵蚀玻璃。 燃烧(分解)产物：氧化钠。 3.现场应急监测方法: 4.实验室监测方法: 火焰原子吸收法(GB11904-89，水质) 原子吸收法(GB13580.12-92，大气降水) 原子吸收法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译 5.环境标准: 日本(1970); 农业灌溉水质标准; 10ppm. 欧洲共同体(1975); 饮用水水质标准; 指导标准20mg/L 最大允许浓度100mg/L. 前苏联(1975); 污水排放标准; 500mg/L. 6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，收入金属容器并保存在煤油或液体石蜡中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。在专家指导下清除。 二、防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。 眼睛防护：戴安全防护面罩。 身体防护：穿化学防护服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。 三、急救措施 皮肤接触：用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：不可用水、卤代烃(如1211灭火剂)、碳酸氢钠、碳酸氢钾作为灭火剂。而应使用干燥氯化钠粉末、干燥石墨粉、碳酸钠干粉、碳酸钙干粉、干砂等灭火