化学品安全技术说明书—三氟化硼

第一部分：化学品名称  回目录 
化学品中文名称： 三氟化硼  
化学品英文名称： boron trifluoride  
中文名称2： 氟化硼 
英文名称2： boron fluoride 
技术说明书编码： 68 
CAS No.： 7637-07-2  
分子式： BF3  
分子量： 67.82 

第二部分：成分/组成信息  回目录 
有害物成分 含量 CAS No. 
三氟化硼  7637-07-2 
   
第三部分：危险性概述  回目录 
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 急性中毒：主要症状有干咳、气急、胸闷、胸部紧迫感；部分患者出现恶心、食欲减退、流涎；吸入量多时，有震颤及抽搐，亦可引起肺炎。皮肤接触可致灼伤。  
环境危害：  
燃爆危险： 本品不燃，有毒。 

第四部分：急救措施  回目录 
皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入：  

第五部分：消防措施  回目录 
危险特性： 化学反应活性很高，遇水发生爆炸性分解。与铜及其合金有可能生成具有爆炸性的氯乙炔。暴露在空气中遇潮气时迅速水解成氟硼酸与硼酸，产生白色烟雾。腐蚀性很强，冷时也能腐蚀玻璃。 
有害燃烧产物： 氟化氢、氧化硼。 
灭火方法： 本品不燃。消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳。 

第六部分：泄漏应急处理  回目录 
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 

第七部分：操作处置与储存  回目录 
操作注意事项： 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，穿带面罩式胶布防毒衣，戴橡胶手套。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与醇类、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与醇类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 

第八部分：接触控制/个体防护  回目录 
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 
前苏联MAC(mg/m3)： 1 
TLVTN： OSHA 1ppm,2.8mg/m3[上限值] 
TLVWN： ACGIH 1ppm,2.8mg/m3 
监测方法： 苯羟乙酸分光光度法 
工程控制： 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 正常工作情况下，佩带过滤式防毒面具（全面罩）。高浓度环境中，必须佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 
眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 
身体防护： 穿带面罩式胶布防毒衣。 
手防护： 戴橡胶手套。 
其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。  

第九部分：理化特性  回目录 
主要成分： 纯品 
外观与性状： 无色气体，有窒息性，在潮湿空气中可产生浓密白烟。 
pH：  
熔点(℃)： -126.8 
沸点(℃)： -100 
相对密度(水=1)： 无资料 
相对蒸气密度(空气=1)： 2.35 
饱和蒸气压(kPa)： 1013.25(-58℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 无意义 
临界温度(℃)： -12.26 
临界压力(MPa)： 4.98 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 无意义 
引燃温度(℃)： 无意义 
爆炸上限%(V/V)： 无意义 
爆炸下限%(V/V)： 无意义 
溶解性： 溶于冷水。 
主要用途： 用作有机合成中的催化剂，也用于制造火箭的高能燃料。 
其它理化性质：  

第十部分：稳定性和反应活性  回目录 
稳定性：  
禁配物： 水、胺类、醇类、碱类。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  

第十一部分：毒理学资料  回目录 
急性毒性： LD50：无资料

LC50：1180mg/m3，4小时(大鼠吸入) 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性：  
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  

第十二部分：生态学资料  回目录 
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 无资料。 

第十三部分：废弃处置  回目录 
废弃物性质：  
废弃处置方法： 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 
废弃注意事项：  

第十四部分：运输信息  回目录 
危险货物编号： 23018  
UN编号： 1008 
包装标志：  
包装类别： O52 
包装方法： 钢质气瓶。 
运输注意事项： 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与醇类、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。  

第十五部分：法规信息  回目录 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.3 类有毒气体；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质的液化或压缩品被划为第三类 B级无机剧毒品。