化学品安全技术说明书-亚磷酸

第一部分：化学品名称  回目录 
化学品中文名称： 亚磷酸  
化学品英文名称： phosphorous acid  
中文名称2：  
英文名称2：  
技术说明书编码： 993 
CAS No.： 13598-36-2  
分子式： H3PO3  
分子量： 82.00 

第二部分：成分/组成信息  回目录 
有害物成分 含量 CAS No. 
亚磷酸 ≥98.0％ 13598-36-2 
   
 第三部分：危险性概述  回目录 
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 本品对呼吸道有刺激性。眼接触可致灼伤，造成永久性损害。皮肤接触可致重灼伤。  
环境危害： 对环境有危害，对水体可造成污染。 
燃爆危险： 本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 

第四部分：急救措施  回目录 
皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 

第五部分：消防措施  回目录 
危险特性： 具有腐蚀性。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。 
有害燃烧产物： 磷烷、氧化磷。 
灭火方法： 用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。 

第六部分：泄漏应急处理  回目录 
应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 

第七部分：操作处置与储存  回目录 
操作注意事项： 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿防酸碱塑料工作服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 

第八部分：接触控制/个体防护  回目录 
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 
前苏联MAC(mg/m3)： 未制定标准 
TLVTN： 未制定标准 
TLVWN： 未制定标准 
监测方法：  
工程控制： 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 
眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 
身体防护： 穿防酸碱塑料工作服。 
手防护： 戴橡胶耐酸碱手套。 
其他防护： 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。  

第九部分：理化特性  回目录 
主要成分： 含量≥98.0％。 
外观与性状： 白色或淡黄色结晶，有蒜味，易潮解。 
pH：  
熔点(℃)： 73.6 
沸点(℃)： 200(分解) 
相对密度(水=1)： 1.65 
相对蒸气密度(空气=1)： 无资料 
饱和蒸气压(kPa)： 无资料 
燃烧热(kJ/mol)： 无意义 
临界温度(℃)： 无资料 
临界压力(MPa)： 无资料 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 无意义 
引燃温度(℃)： 无意义 
爆炸上限%(V/V)： 无意义 
爆炸下限%(V/V)： 无意义 
溶解性： 易溶于水、醇。 
主要用途： 作为制造塑料稳定剂的原料，也用于合成纤维和亚磷酸盐制造。 
其它理化性质： 180 

第十部分：稳定性和反应活性  回目录 
稳定性：  
禁配物： 强碱。 
避免接触的条件： 空气。 
聚合危害：  
分解产物：  

第十一部分：毒理学资料  回目录 
急性毒性： LD50：无资料

LC50：无资料 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性：  
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  

第十二部分：生态学资料  回目录 
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 

第十三部分：废弃处置  回目录 
废弃物性质：  
废弃处置方法： 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 
废弃注意事项：  

第十四部分：运输信息  回目录 
危险货物编号： 81502  
UN编号： 2834 
包装标志：  
包装类别： O53 
包装方法： 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 
运输注意事项： 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。  

第十五部分：法规信息  回目录 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。