化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 丙烯酰胺

英文名称: acrylamide

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号        邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                            注 册 号:

生效日期:                                  传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品(  √  )   混合物 (    )

有害物成分      含量      CAS No.

丙烯酰胺       100%      79-06-1

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第6.1类 毒害品

侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收

健康危害：  本品是一种蓄积性的神经毒物，主要损害神经系统。轻度中毒以周围神经损害为主；重度可引起小脑病变。中毒多为慢性经过，初起为神经衰弱综合征。继之发生周围神经病。出现四肢麻木，感觉异常，腱反射减弱或消失，抽搐，瘫痪等。重度中毒出现以小脑病变为主的中毒性脑病。出现震颤、步态反紊乱、共济失调，甚至大小便失禁或小便潴留。皮肤接触本品，可发生粗糙、角化、脱屑。本品中毒主要因皮肤吸收引起。

环境危害: 对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

燃爆危险：本品可燃，有毒，为可疑致癌物

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：  饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：遇明火、高热可燃。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：采用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 0.3[皮]       前苏联MAC(mg/m3): 0.2

监测方法:  无资料

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护: 穿胶布防毒衣。

手防护: 戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状:白色结晶固体，无气味。

熔点(℃): 84.5±0.3                相对密度( 水=1 ): 1.12

沸点(℃): 125(3.325kPa)            相对密度(空气=1): 2.45

饱和蒸气压(kPa): 0.21(84.5℃)      燃烧热(kJ/mol): 无资料

临界温度(℃): 无资料             临界压力(Mpa): 无资料

辛醇/水分配系数: -0.67            闪点(℃): 无意义

引燃温度(℃): 无资料             爆炸下限[％(V/V)]: 无资料

爆炸上限[％(V/V)]: 无资料        最小点火能(mJ): 无资料

最大爆炸压力(Mpa): 无资料

溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、丙酮，不溶于苯。

主要用途：用于制造水溶性聚合物即聚丙烯酰胺。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 聚合

避免接触的条件: 受热、光照。

禁配物：强氧化剂、酸类、碱类。

分解产物:  一氧化碳、二氧化碳

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 124mg/kg(大鼠经口) ;400mg/kg（大鼠经皮）；90mg/kg（大鼠腹腔）

LC50: 无资料

刺激性：家兔经眼： 100mg/24 小时，中度刺激。家兔经皮：500mg/24小时，轻度刺激。

亚急性与慢性毒性:大鼠经口食物中添加0.02％～0.04％本品，1～6个月，出现末梢神经、神经轴突、髓鞘膜变性。

致突变性：姊妹染色单体交换：大鼠经口600mg/kg/10天(连续)。精子形态学改变：小鼠腹腔注射100mg/kg。

致癌性：IARC致癌性评论：动物阳性。

生殖毒性：:大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：200mg/kg(孕7～16天)，引起新生鼠生化和代谢影响。大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：544mg/kg(9周,雄性)，引起精子、雄性生育指数改变和植入后死亡率增加。

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用: 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法:用焚烧法处置。溶于易燃溶剂或与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 61740

UN编号: 2074

包装标志: 有毒品

包装类别: Ⅲ类包装

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》(GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品；车间空气中丙烯酰胺卫生标准 (GB 11525-89)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

2、《化学品毒性法规环境数据手册》；国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编；北京：中国环境科学出版社；1992

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版