材料系危险化学品贮存要求

一、贮存化学危险品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定，贮存方式分为三种：a.隔离贮存；b.隔开贮存；c.分离贮存。

二、化学危险品贮存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、贮存方式和消防的要求，根据危险品性能分区、分类、分库贮存及限量存贮：

1、危险化学品应该按其性质分类存放在不同的地方，如固体、液体试剂应分类放置，有机、无机试剂分类放置等。

2、特殊的化学品，如易挥发、与空气接触易分解、易吸湿、光敏感、易氧化的试药试剂应按其特殊性质给予特定的贮存条件。

3、爆炸物品不准和其他类物品同贮，必须单独隔离限量贮存。

4、压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。

5、易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存。盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。

6、易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。

7、有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质。

8、腐蚀性物品如硫酸等应存放于较低的位置，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。