化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 苯

英文名称: Benzene

第二部分 成分/组成信息

纯品(  √ )   混合物(   )

有害物成分      含量      CAS No.

苯            100%       71-43-2

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第3.2类 中闪点易燃液体

侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收

健康危害：高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒并强烈地作用于中枢神经很快引起痉挛；长期接触高浓度苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。对皮肤、粘膜有刺激、致敏作用。可引起出血性白血病。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。

环境危害：对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

燃爆危险：本品易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸危险。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触: 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 忌用肾上腺素。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速（5m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 40[皮]       前苏联MAC(mg/m3): 15/5

监测方法: 气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护: 戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状:无色透明液体，有强烈芳香味。

熔点(℃): 5.5                     相对密度( 水=1 ): 0.88

沸点(℃): 80.1                    相对密度(空气=1): 2.77

饱和蒸气压(kPa): 13.33(26.1℃)     燃烧热(kJ/mol): 3264.4

临界温度(℃): 289.5               临界压力(Mpa): 4.92

辛醇/水分配系数: 2.15             闪点(℃): -11

引燃温度(℃): 562                 爆炸下限[％(V/V)]: 1.2

爆炸上限[％(V/V)]: 8.0            最小点火能(mJ): 0.20

最大爆炸压力(Mpa): 0.880

溶解性：微溶于水，可与醇、醚、丙酮、二硫化碳、四氯化碳、醋酸等混溶。

主要用途：用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定                    聚合危害: 不聚合

避免接触的条件: 明火、高热      禁配物: 强氧化剂。

分解产物: 一氧化碳、二氧化碳

第十一部分  毒理学资料

急性毒性： LD50: 3306 mg/kg(大鼠经口)；48 mg/kg(小鼠经皮)             LC50: 31900mg/m3，7小时(大鼠吸入)

急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态；严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭。

慢性中毒：主要表现有神经衰弱综合征；造血系统改变：白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病( 以急性粒细胞性为多见 )。

刺激性：家兔经眼： 2mg/24 小时，重度刺激。家兔经皮：500mg/24小时，中度刺激。

亚急性与慢性毒性:家兔吸入10mg/m3，数天到几周，引起白细胞减少，淋巴细胞百分比相对增加。慢性中毒动物造血系统改变，严重者骨髓再生不良。

致突变性：DNA抑制：人白细胞2200μmol/L。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞200μmol/L。

致癌性：国际癌症研究中心（IARC）已确认为致癌物质。

致畸性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：150ppm/24小时(孕7～14天)，引起植入后死亡率增加和骨骼肌肉发育异常。

第十二部分  生态学资料

生态毒理毒性: LC100  12.8mmol/L/24h(梨形四膜虫)

LC50    27mg/96h(小长臂虾)；LC50    20mg/96h(褐虾)

LC50    108mg/96h(黄道蟹的蚤状幼蟹)

LC50    5.8~10.9mg/L/96h(条纹石鲲)

LC50   370mg/L/48h(孵化后3~4周的墨西哥蝾螈)

90mg/L/148h((孵化后3~4周的滑抓蟾)

LD50  46mg/L/24h（金鱼）；20mg/L/14~48h（蓝鳃太阳鱼）

LD100  34mg/L/24h，96h软水，24 。4~32mg/L/24，96h硬水（墨头软口鲦）

TLm  22.5mg/L/24h，96h，软水（蓝鳃太阳鱼）；TLm  34.4mg/L/24h，96h

软水（金鱼）

TLm  36.6mg/L/24h，96h，软水（虹鳟），TLm 395mg/L/24h，96h（食蚊鱼）

生物降解性:  初始浓度为20mg/L时，1、5和10周分别降解24%，44%和47%（在棕壤中）；低浓度下，6~14天去除率为44~100%（在污水处理厂）。

非生物降解性:  光解半衰期为13.5天（计算）或17天（实验）。

生物蓄集性：BFC：日本鳗鲡3.5；大西洋鲱4.4；金鱼4.3。

其他有害作用:该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染，特别是能积蓄于鱼的肌肉与肝中，但一脱离污染的水体，鱼体内污染物排出比较快。由于其挥发性比较大，应注意对大气的污染。在环境中易被光解。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质:  危险废物

废弃处置方法: 用控制焚烧法处置。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 32050

UN编号: 1114

包装标志: 易燃液体

包装类别: Ⅱ类包装

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项:本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。其它法规：苯、甲苯、氯苯硝化生产安全规定 ([88]化炼字第858号)。