化学品安全技术说明书

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名：硫氰酸铵

化学品英文名：ammonium thiocyanate

生产企业名称：上海润捷化学试剂有限公司

地址：上海市中山北路3064号B幢1704室

邮编：200063           传真号码：86-21-9695525055

企业应急电话：86-021-52511118

电子邮件地址：info@richjoint.com

技术说明书编码：      登记号：4-830

生效日期：

国家应急电话：0532-5811759

第二部分  成分/组成信息

纯品√               混合物×

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 硫氰酸铵 |  | 1762-95-4 |

第三部分  危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对眼睛、皮肤有刺激作用。主要因误服而导致中毒，引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻、血压降低等。有口服１５％本品２００ml引起中毒的报道，经治疗痊愈；有连续服用０.１g,每日１－３次，３周以上发生中毒性精神病及死亡事故的报道。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险：本品不燃，有毒，具刺激性。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分  消 防 措 施

危险特性：不燃。受热分解，放出氮、硫的氧化物等毒性气体。

有害燃烧产物：一氧化碳、氮氧化物、氧化硫。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分  泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分  操作处置与储存

操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分  接触控制/个体防护

| 职业接触限值： |  |
| --- | --- |
|  | MAC(mg/m3)： |
|  | TWA(mg/m3)： |
|  | STEL(mg/m3)： |

监测方法：

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

第九部分  理 化 特 性

| 外观与性状：无色、有光泽、单斜晶体、在空气中易潮解。 |  |
| --- | --- |
| 分子式：CH4N2S | 分子量：76.12 |
| pH值：无意义 | 熔点（℃）：149.6 |
| 相对密度（水＝1）：1.31 | 沸点（℃）：170(分解) |
| 相对蒸气密度（空气＝1）：无资料 | 辛醇/水分配系数：无资料 |
| 闪点（℃）：无意义 | 引燃温度（℃）：无意义 |
| 爆炸上限[％（V/V）]：无意义 | 爆炸下限[％（V/V）]：无意义 |
| 燃烧热（kJ/mol）：无意义 | 临界温度（℃）：无资料 |
| 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 溶解性：溶于水，溶于乙醇、丙酮、氨水。 |  |
| 主要用途：用作化学试剂、除莠剂等, 并用于棉织品的印花、钢铁的浸酸等。 |  |

第十部分  稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强酸。

避免接触的条件: 空气。

聚合危害：不聚合

分解产物：

第十一部分  毒理学资料

急性毒性： LD50：720 mg/kg(小鼠灌胃)

# LC50：无资料

刺激性：

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

其它有害作用：该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质：

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后，用安全掩埋法处置。

废弃注意事项：

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装标志：无资料

包装类别：Z01

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：危险化学物品安全管理条例 (2002年1月26日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分  其 它 信 息

填表部门：技术处

填表时间：

数据审核单位：安全处

修改说明：