实验室消防常识

实验室应准备各种灭火器及消防砂、石棉布、毛毯等消防用品，并应定期检查，使其处于备用状态。在实验过程中如不慎着火，应立即用湿抹布或石棉布、砂土等压盖扑灭，并切断电源，关闭煤气阀门。砂可以扑灭任何物质引起的燃烧。如果衣服着火应立即以毯子等物蒙盖，不应慌张跑动，使火焰加大。发生火灾要立即报火警。

| 灭火剂 | 适用失火类型 | 禁用 |
| --- | --- | --- |
| 水和密集水流 | 扑救一般火灾 | 忌水物品如钾、钠、电石等；比水轻、不混溶的易燃液体；电器失火要先断电才可用水 |
| 泡沫 | 适用于油类起火 | 对溶于水的易燃液体低效；电气失火要先断电才可使泡沫灭火器，钾、钠、镁粉等 |
| 二氧化碳 | 适用于电器，精密仪器失火，也可用于易燃液体，氧化剂等失火 | 对溶于水的易燃液体低效；电气失火要先断电才可使泡沫灭火器，钾、钠、镁粉等 |
| 四氯化碳 | 适用于电器失火 | 除有同上要求外,电石，乙炔，二硫化碳（与四氯化碳产生光气）将逐步被“1211”和干粉取代。 |
| 干粉 | 适用于扑救油类，可燃气体，电器设备和遇水燃烧物品的初起火灾。 |  |
| 1211（CF2ClBr二氟一氯-溴甲烷) | 优良灭火剂，适用于油类、有机溶剂、精密仪器、高压电器设备等失火 |  |