化学品安全技术说明书-乙硫基乙醇

一：标识 
【危化品名称】：乙硫基乙醇  
【中文名】：乙硫基乙醇  
【英文名】：hydroxy ethyl sulfide  
【分子式】：C4H10OS 
【相对分子量】：106.19 
【CAS号】：110-77-0  
【危险性类别】： 
二：主要组成与性状 
【主要成分】： 
【外观与性状】：淡黄色液体. 
【主要用途】：用作杀虫剂、润滑剂等的中间体。 
三：健康危害 
【侵入途径】： 
【健康危害】：吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。接触后，可引起烧灼感、咳嗽、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。  
四：急救措施 
【皮肤接触】：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 
【眼睛接触】：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
【吸入】：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
【食入】：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 
五：燃爆特性与消防 
【闪点】：93 
【燃爆下限】：无资料 
【引燃温度】：无资料 
【爆炸上限】：无资料 
【危险特性】：遇高热、明火或与氧化剂接触, 有引起燃烧的危险。受高热分解放出有毒的气体。 
【灭火方法】：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 
六：泄漏应急处理 
【泄漏应急处理】：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 
七：储运注意事项 
【储运注意事项】：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 
八：防护措施 
【中国MAC】：未制定标准 
【前苏联MAC】：未制定标准 
【检测方法】： 
【工程控制】：密闭操作，局部排风。 
【呼吸系统防护】：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 
【眼睛防护】：戴化学安全防护眼镜。 
【身体防护】：穿防毒物渗透工作服。 
【手防护】：戴橡胶手套。 
【其他防护】：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。  
九：理化特性 
【熔点】：无资料 
【沸点】：184.5 
【相对密度（水=1）】：1.015~1.025 
【相对密度（空气=1）】：无资料 
【饱和蒸汽压】：无资料 
【辛酸/水分配系数的对数值】：无资料 
【燃烧热】：无资料 
【临界温度】：无资料 
【临界压力】：无资料 
【溶解性】：不溶于水，溶于多数有机溶剂。 
十：稳定性和反应活性 
【稳定性】： 
【聚合危害】： 
【禁忌物】：强氧化剂。 
【燃烧分解产物】： 
十一：毒理学资料 
【急性毒性】：LD50：2320 mg/kg(大鼠经口)LC50：无资料 
【刺激性】：家兔经皮： 2mg/24 小时，重度刺激。家兔经眼： 750μg/24小时，重度刺激。 
【亚急性和慢性毒性】： 
【生殖毒性】： 
【致癌性】： 
【致突变性】： 
十二：环境资料 
【环境资料】： 
十三：废弃 
【废弃】：建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。 
十四：运输信息 
【危规号】：61595  
【联合国编号】：无资料 
【包装分类】： 
【包装标志】： 
【包装方法】：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 
十五：法规信息 
【法规信息】：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。 
十六：其它信息 
【参考文献】： 
【填表部门】： 
【数据审核单位】： 
【修改说明】： 
【其他信息】：