化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 硝酸

英文名称: Nitric acid

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号          邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                              注 册 号:

生效日期:                                    传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品 ( √  )          混合物  (    )

有害物成分    含量       CAS No.

硝酸        ≥97.2％     7697-37-2

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第8.1类 酸性腐蚀品

侵入途径: 吸入、食入

健康危害：其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。

慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。

环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染

燃爆危险：能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，

立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。

有害燃烧产物: 氧化氮。

灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、醇类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。

储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准     前苏联MAC(mg/m3): 2

监测方法: 无资料

工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护: 穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状:纯品为无色透明发烟液体，有酸味。

熔点(℃): -42(无水)               相对密度( 水=1 ): 1.50(无水)

沸点(℃): 86(无水)               相对密度(空气=1): 2.17

饱和蒸气压(kPa): 4.4(20℃)        燃烧热(kJ/mol): 无意义

临界温度(℃): 无资料            临界压力(Mpa): 无资料

辛醇/水分配系数: 无资料         闪点(℃): 无意义

引燃温度(℃): 无意义            爆炸下限[％(V/V)]: 无意义

爆炸上限[％(V/V)]: 无意义       最小点火能(mJ): 无意义

最大爆炸压力(Mpa): 无意义

溶解性: 与水混溶。

主要用途：用途极广。主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件:  无资料

禁配物：还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类。

分解产物:氧化氮。

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 无资料

LC50: 无资料

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用:该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法:加入纯碱－硝石灰溶液中，生成中性的硝酸盐溶液，用水稀释后排入废水系统。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号:  81002

UN编号:  2031

包装标志:  腐蚀品、有毒品

包装类别: Ⅰ类包装

包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。

运输注意事项:本品铁路运输时限使用铝制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与还原剂、碱类、醇类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

2、《常用化学危险物品安全手册》；张维凡、张海峰编；中国医药科技出版社;1992

3、《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001

4、《化学品毒性法规环境数据手册》；国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编；北京：中国环境科学出版社；1992

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版